附件 1

达州传媒中心报社采编播发专用系统信息化

项目需求说明书

一、7&8#演播室超高清（4K）演播室系统

根据国家广播总局《电视演播室场景设施设计标准》相关标准要求，4号演播室主要用于报社内时政新闻/经济民生栏目的制作，须具高安全、高可靠、高稳定特性，具备多个固定机位及相应的配套设备，可远程操作摄像机系统。须配备超高清（4K）镜头套件、提词器系统、录制系统、信号切换设备、音频设备、信号处理周边设备、多画面监看设备、示波器、通话系统、同步校时系统等。

7号#和8#虚拟演播室超高清（4K）演播室系统规模及设备参数、数量需求见《达州传媒中心日报社演播室预算清单》。

  - 1、项目设计原则

系统设计原则是在满足节目录制要求的情况下，充分考虑系统的可用性、稳定性、可靠性，同时兼顾系统的先进性、兼容性、可扩展性。

可用性：系统根据节目制作单位节目录制的实际要求进行设计，实现与实际拍摄工作的高度结合，切实提高工作效率。

先进性：系统核心采用国际、国内知名品牌产品。围绕台内的总体目标和功能需求，选择主流、先进的技术方案，提高系统的整体档次。

可靠性：采用成熟的技术和高质量的设备，具有多重安全防护，无单一崩溃点，不影响传统电视业务。

扩展性：多采用模块化设计方法，便于扩展。同时，系统平台的设计符合总体规划、分步实施的原则，又便于随着事业的发展不断对方案进行调整，满足未来事业发展、产业运营及技术发展的需求。

安全性：采用各种有效的安全措施，建立完善的冗余备份和安全防范体系，确保系统的安全性。

各系统工艺设计遵循已颁布的有关国家标准和行业标准，具体适用标准在各系统设计中详加说明。

  - 2、项目建设标准依据：

- ITU-R BT. 601-4数字电视编码标准。

- SMPTE供10比特4:2:2分量使用的串行数字接口（ SDI )， 及工作在4:2: 2 601推荐级别下的625行电视数字分量，即SMPTE 259M规定的数据电气接口标准。

- TU-R BT. 656-4 <eqv. GB/T 17953-2000〉工作在 4: 2: 2 601 推荐级别下的625行电视数字分量，即SMPTE 259M及EBU Tech 3267规定的数据电气接口标准。

- TU-R BT.711供分量数字演播室使用的同步基准信号。

- SMPTERP168为实现同步视频切换关于场消隐切换点的规定。

- AES3提供数字伴音工程线性表示的数字伴音数据的串行传输 格式。

- AES11提供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同 步格式。

- ITU-RBT.624对模拟符合输出监视的规定，及SMPTE170M规  定的数据电气接口标准。

- 压缩视频信号的4: 2: 2级规范

- B/T14857-1993演播室数字电视编码参数规范。

- 模拟分景视频格式及相关的接口及电气特性要求。

- 平衡式模拟音频格式及相关的接口及电气特性要求。

- GB 3171-1995 PAL-D制电视广播技术规范。

- 其他国家广播电影电视总局有关数字电视设备系统的标准。

- 其他国家广播电影电视总局有关省市级电视台建设的标准。

- 其他国家关于电器设备使用的有关标准。

- 其他国家关于车辆改装和行驶的有关标准

  - 3、系统实施方案

3.1 7号演播室超高清（4K）演播室系统介绍

3.1.1视频系统

7号4K演播室视频系统关系到整个演播室性能的优劣，主要由摄像机、切换台、矩阵、录像机、字幕机、分配、监测及监看等设备组成。
    系统为3讯道的演播室系统信号从摄像机头通过光纤传送给基站，再由基站输出给系统各个部分，分别送往采集系统以及监看系统和监测系统，全流程支持4K信号，满足4K节目的录制，同时兼容高清信号，支持高清节目录制
    视频通道以切换台为中心。切换台主PGM信号（主PGM）作为视频系统的主输出。主输出通过二选一，数字音频加嵌器，经加嵌器输出后从分配器出来的信号分别送往录像机、接口板、采集等设备，以及通过多功能处理器下变换高清信号，用于高清信号的节目制作重；也可用于其它需求调度使用。出于对系统安全性以及稳定性的考虑，系统的核心链路部分全部采用主备形式，包括切换台和矩阵。视频系统即使某一链路出现问题，也不会对整个系统造成影响。

本视频切换系统采用索尼XVS G1切换台，配置2ME面板。3套SONY的HDC3500  4K演播室摄像机，1台大洋的X-OnlineGraphic 4K PRO在线包、2台ATOMOS多通道录像机、ROSS视音频周边等

系统框图

系统连接图

视频系统示意图

3.1.2 音频系统

7号4K演播室音频扩声系统工程项目，拥有国际一流的音频处理设备，具备最先进的行业技术水平，整体系统具有可靠的安全性、强大的处理功能以及友好简便的操作，突出以人为本的技术宗旨。系统主要承担的功能为综艺、乐队演出等多功能系统的扩声及录制。通过多路母线分配给非编工作站等采集设备提供数字信号完成收录采集的信号流程。

该音频系统，定位于功能齐备、制作手段多样化的录制，配合视频系统，能够满足各类重要的节目录制任务，并具备出色的声音品质。

系统音频设备包括：数字调音台、无线话筒、系统集成等。

系统配置：将来自演播室内的话筒信号、音源及周边设备送出的模拟及数字信号进行统一路由和分配，无需大量的模拟信号分配器，并独立进行节目制作，同时相互之间不受影响，真正达到信号的共享。制作完成后，数字调音台可直接送PGM信号给播出，分配信号给录制设备。数字调音台系统安全可靠。单个线缆出现的故障不会使整个系统崩溃，从而保证播出、录制和扩声的安全进行。

音频系统示意图

3.1.3 同步系统：

同步系统采用主、备同步加自动倒换的设计方案。

主备同步机具有模拟黑场。支持自动倒换，支持外部同步信号锁定。

系统主要选用 BB 信号作为主同步源，经过分配给系统中的主要设备：考虑到系统的级联使用，提供足够的同步信号到车外端子板，以实现主车同步其它系统。

3.1.4 通话系统

随着演播室系统的规模越来越大，通话系统的设计也越来越复杂。而通话系统作为节目制作的辅助系统，使用方便又必须是设计的基点。在保证系统功能强大的同时保证使用方便，便是本系统设计的关键。

通话系统分为有线、无线两种。有线通话信号稳定可靠，通话子站位置固定，而无线通话则覆盖范围大,机位灵活、系统组成简便，可实现移动通话。这里选用国际知名品牌RTS公司产品。导演区采用4通道通话主站，作为整个通话系统的核心设备。4个通道。通话分站上接1个4线接口，通过这1个4线接口，可以连接3个摄像机基站，从而实现与现场摄像人员的双向通话。B通道接接无线耳机发射基站（带两套腰包），供导播和主持人之间的单向通话。C通道输出给端子板，以供其它通话系统的连接。同时音频系统的节目音可以同时输入主站，供通话系统使用。

3.1.5 时钟系统

GPS时钟系统，一般是指主时钟发生器通过GPS进行时间锁定，在各位置设置显示子钟，提示工作人员正确的时间。

从GPS卫星接收校时时钟信号，接入子钟：采用EBU国际标准时间码作为时钟系统的传输标准；可以提供时钟显示，并为录像机、视频服务器和录音机提供外部时间码，还可以通过串行口连接，为计算机网络提供时间基准；可以接受外部时码锁定；能够提供多种显示信息。

系统选用青岛广研所品牌产品。提供标准的时钟（可提供子钟驱动以及EBU时码输出）。配置相应的显示子钟，同时系统配置一台倒计时控制器，来实现时钟倒计时时间的显示，满足工作人员对节目剩余时间把握的需求。同时，可将时钟信号送至端子板，供外部使用。

3.2 8号虚拟演播室

3.2.1、视频系统

8号演播室定位为4K虚拟类演播室， 系统为1个讯道，满足4K虚拟节目制作要求图文包装方面，主要以手动虚拟节目的制作为主。

本视频系统切换系统采用多功能导控一体机及共用32路4K矩阵作为视频切换的核心设备，分别接入二选一视频卡保证安全及应急措施。该设备具备导播切换、字幕、虚拟演播室制作、直播发布、录制系统等功能。采用CPU+GPU+FPGA协同运算的硬件架构，通过处理后输出PGM信号送给采集设备，配合虚拟系统和抠像设备，能完美的呈现4K虚拟拍摄效果，同时设备轻量化，高度集成化，及降低的成本，又保证节目质量

系统框图

系统连接图

3.2.2、音频系统

音频系统采用SI-E1调音台加无线麦克风的音频组合方式，调音台将麦克风或外部音频进行选择切换，送给视频加嵌器完成最终节目制作。

3.2.3、同步系统：

同步系统与7号演播室系统共用

主备同步机具有模拟黑场。支持自动倒换，支持外部同步信号锁定。

系统主要选用 BB 信号作为主同步源，经过分配给系统中的主要设备：考虑到系统的级联使用，提供足够的同步信号到车外端子板，以实现主车同步其它系统。

3.2.4、通话系统

随着演播室系统的规模越来越大，通话系统的设计也越来越复杂。而通话系统作为节目制作的辅助系统，使用方便又必须是设计的基点。在保证系统功能强大的同时保证使用方便，便是本系统设计的关键。

通话系统分为有线、无线两种。有线通话信号稳定可靠，通话子站位置固定，而无线通话则覆盖范围大,机位灵活、系统组成简便，可实现移动通话。这里选用国际知名品牌RTS公司产品。导演区采用4通道通话主站，作为整个通话系统的核心设备。4个通道。通话分站上接1个4线接口，通过这1个4线接口，可以连接3个摄像机基站，从而实现与现场摄像人员的双向通话。B通道接接无线耳机发射基站（带两套腰包），供导播和主持人之间的单向通话。C通道输出给端子板，以供其它通话系统的连接。同时音频系统的节目音可以同时输入主站，供通话系统使用。

3.2.5、时钟系统

系统选用青岛广研所品牌产品。校时信号从7号演播室接入，提供标准的时钟（可提供子钟驱动以及EBU时码输出）。配置相应的显示子钟，同时系统配置一台倒计时控制器，来实现时钟倒计时时间的显示，满足工作人员对节目剩余时间把握的需求。同时，可将时钟信号送至端子板，供外部使用。

3.3、媒资管理系统及非编系统

本项目配备满足4K节目编辑及存储的设备，满足日常节目制作及存储功能，

【资源管理软件】：提供30个BS并发客户端授权访问，提供工作流调度引擎、资源管理、系统配置管理、互联接口服务、流程监控、任务管理、下载管理等基础功能模块；

【剧集管理】： 针对电视剧、会议、活动等视频内容提供剧集管理，支持剧集独立标签编目，绑定视频子集并自动排序编号子集，支持剧集模板编目，可直接通过剧集浏览播放各子集内容，支持剧集片花、海报及相关资源统筹管理；

【专辑管理】：针对音乐音频、活动录音提供专辑管理，支持专辑独立标签编目，绑定专辑曲目并自动排序编号子集，可直接通过专辑浏览播放专辑中各曲目内容资源；

【图集管理】：针对图片提供图集管理，支持创建图集时批量上传图片，支持设置图集封面，支持“序号+图集名称”重命名每张图片，支持图集独立标签编目和图集模板编目，支持图集中直接浏览每张图片资源及信息；

【编目服务】：在线编目工具，可直接选中资源进行编目，支持以标签方式对资源进行著录，也支持基于业务流程的任务化编目及审核。针对不同资源提供不同编目字段和编目界面。支持广电4层编目标准（节目、片段、场景、镜头），支持添加标记点等快速编目方式；支持抽取视频关键帧、抽取或添加肖像、添加附件等；

【检索门户】：检索入口门户，提供门户配置和展现，实现用户对资源的检索查询，包括标签、分类、全文等方式检索；

【高速传输服务软件】：支持不限用户数的媒资客户端远程上传和下载文件，支持TCP/UDP传输，支持断点续传；

【标准套餐软件 】：传输、获取文件信息、文件校验、文件秒传、转码、技审、响度控制、视频指纹、快编打包、图文转换等多种服务能力，支持多任务并发及负载均衡机制，弹性可扩展的技术框架，可快速集成第三方视频处理引擎或服务，分布式处理技术+高效处理引擎+毫秒级任务调度，提供高并发极速的处理能力，支持4K、2K、HD、SD、DPX等30多种电视、电影、移动多屏新媒体格式；

3.4录音室

此系统拥有国际一流的高端处理设备，具备最先进的行业技术水平，整体系统具有可靠的安全性、强大的处理功能以及友好简便的操作，突出以人为本的技术宗旨，以适应行业不断提升的声音艺术欣赏水准。

设备选型：

- 选用DAW控制台，与先进的工作站控制台完美结合，功能设计更为强大和全面，为工作室呈现惊艳的音质，提供完善的模拟环境；

- 选用DAW专业音频工作站及专业效果插件，它与调音台的完美结合，一定会给用户打造出一个全新的工作环境，让用户在工作的同时享受高端产品带来的每一次惊喜；

- 为了满足外围设备信号与工作站间信号的传输，我们配备了高品质双通道话筒放大器，满足系统接口的需要。

- 我们为音控室配备了一套立体声监听系统，音箱具有最高精准度和最强适应性，可为导演及音频工程师提供完美的监听享受；同时棚内配置了封闭式耳机及立体声耳机分配系统，满足控制室和录音棚的耳机监听；

录音室音频示意图

二、演播室灯光系统

电视灯光是电视节目制作的重要组成部分，是集现代化技术、表演艺术于一身的综合性系统，摄录技术也由标清向高清转变。为了满足电视节目信息量大、结构复杂、时效性强、清晰度高、内容和表现力求艺术性和技术性的完善和统一等特点，电视灯光必须形成完整、合理、独立的灯光技术系统。灯光系统必需具有可靠性、先进性、实用性、安全性、经济性、可扩展性等特点，满足现代各类表演艺术形式对舞台灯光灵活多变的要求；系统集成与设备配置，灯光的回路数和布局来满足各种电视节目制作、演出的需要。

7号#和8#虚拟演播室灯光系统规模及设备参数、数量需求见《达州传媒中心日报社演播室预算清单》。

- 设计标准及依据

根据业主需求及对演播室的功能定位：

  - 7号演播室（150平米多景区演播室）：

- 功能定位是以制作新闻、经济类及民生类节目，节目制作形式兼顾录播、直播。灯光系统设计理念为保证节目录制安全为重中之重，选型设备为当今主流产品，性能稳定、安全、可靠，满足4K、高清、标清制作要求。

  - 8#虚拟演播室（75平米多景区演播室）：

- 功能定位是以制作虚拟节目录制需求。灯光系统设计理念为保证节目录制安全为重中之重，选型设备为当今主流产品，性能稳定、安全、可靠，满足4K、高清、标清制作要求。

  - 2、技术特点&指导思想：

  - 技术的先进性：产品成熟可靠、达到国内、外先进水平；

  - 安全性：各专业系统符合国家相关规范，灯光设备采用最新工艺、成熟技术、主流品牌以保障设备、系统安全可靠；

  - 经济性：立足国内、少量引进、力求达到较高性价比；所有设备均为国内、国际主流品牌，在保证系统先进、可靠的前提下达到最佳经济目标；

  - 功能的实用性及可扩展性：简捷实用，根据使用的功能和用途，采用不同的系统模式，设计创新合理，并考虑今后发展；

  - 维修可方便性：灯光人员日常检查和维修方便；

  - 兼容性，可扩展性强：冗余设计、充分考虑今后扩展需要。

  - 低碳、节能、绿色、环保。

  - 3、系统总体设计及设计指标

根据以上各个演播室的功能需求和定位，结合灯光的设计指标以及吊挂系统的配置，从灯具配置，控制系统、配电系统等多个方面针对各个演播室做个性化设计，

设计指标

| 项目 | 设计指标 | 虚拟演播室 | 7号演播室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显色性 | 常规灯显色指数 | Ra＞90 | Ra＞90 |
| 照度 | 表演区平均白光垂直照度(Lux) | ≥1200 | ≥1200 |
| 色温 | 常规灯具 | 5600±250K | 5600±250K |
| 回路 | 灯光电源回路总数 | 12 | 36 |
| 功率 | 电源回路单路额定功率（kW） | 3 | 3 |
| 调光设备抗干扰指标 | 《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》中规定 | 一级 | 一级 |
| 控制台 | 综合控制台可控DMX通道数量(个) | 72 | 512 |
|  | 3W*56颗 LED 反射式柔光灯 | 8 | - |
|  | 100W LED数字化杆控聚光灯 | 8 | 10 |
|  | 300W LED成像灯 | - | 6 |
|  | 100W LED平板柔光灯（配导光格栅） | 10 | 18 |
|  | LED染色灯 | - | 12 |
|  | 320W LED 地面灯 | 2 | - |

  - 4、系统功能模块

灯光系统的设计需要综合考虑各方面的因素，如舞美设计、LED屏幕设计、舞台和观众区域设计、吊挂系统的形式等等，灯光系统总体来说包含以下几个部分：

灯具配置：常规灯具（聚光灯、成像灯、平板柔光灯等）、效果灯具（染色灯、电脑摇头灯等），特效设备（烟机、雪花机、泡泡机等）

配电系统：灯光总配电（灯光、LED、机械总配电）、调光直通立柜以及端子箱和终端插座等

控制系统：灯光控制台、信号传输系统、端子箱和终端信号接口、以及流动信号转换器等

详细设备卑职

  - 5、系统实施方案

5.1 7号演播室（150平米多景区演播室）

5.1.1 指导思想

7#演播室长16.5米，宽9米，灯光层高6米。灯光系统按四景区设计，节目播报形式以坐播为主。吊挂形式采用葡萄架配合恒力铰链吊杆以适应不同位置灯具高低层次的要求。灯具全部选用LED灯具，色温5600K，显色指数大于85，景区照度不小于1200Lux。

5.1.2灯光设备配置

5.1.2.1 灯具设置：

系统灯具全部选择LED灯具，灯具色温选择5600K、显色指数均大于85、景区照度不小于1200Lux。灯型为LED聚光灯、LED平板柔光灯、LED成像灯，聚光灯主要作用为主持人逆光、造型光、眼神光；平板柔光灯作用为环境背景光、主持人面光等。为了有效控制柔光灯出光角度，大部分平板柔光灯配备了导光格栅。

灯具配置如下：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品图片 | 参数备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100W LED数字化静音聚光灯 | 台 | 10 |  | - 静音设计，无风扇被动散热，采用大型热柱迅速导热，配合专利设计的大面积通透式散热片，保证灯具在各种姿态均散热良好； - 采用圆形LED模组，LED光源寿命不小于50000小时 - 光源点性好，配以进口罗纹透镜，光斑圆润，光质好； - 显色指数＞90，满足电影、电视演播室和剧场的高标准要求； - 调光分辨率高达65536级，完美实现类卤钨灯TLD（Tungsten-Like Dimmer）平滑调光； - 内置DMX512信号解码和PWM调光恒流电源，亮度调节范围0~100%； - 灯体整体压铸成形，造型美观、轻巧； |
| 2 | 100W LED数字化平板柔光灯 | 台 | 18 |  | - 额定电压：AC180-240V/50Hz/60Hz； - 额定功率：100W； - 光斑角度：158° - 有效光通量：≥9000lm - 采用高光效，高显色性表贴(SMD)LED作为发光元件，整灯光效达到100lm/w以上；寿命长达50000小时； - 专利设计的柔光板，在起到柔光和降低眩光作用的同时,还能汇聚光线,大大地减少了杂散光, 光输出柔和、均匀、无杂光、无眩光、不刺眼； - 色温：5600K（5600K±250K）显色指数：Ra＞90； - 恒功率设计.调节色温时,能保持照度恒定不变； - 每台灯具均配柔光灯格栅，角度45°、60°可选； - 采用专用设计一体化散热结构，热阻小，结构简单，重量轻。 - 每台灯具均配灯钩、保险链； - 0—100% 16bt线性调光，调光时色温不变，并且无抖动、闪烁现象； - 控制通道数量为2个； - 采用DMX512信号控制和本地控制方式； |
| 3 | LED数字化成像灯 | 台 | 6 |  | - 额定电压：AC180-240V/50Hz/60Hz； - 额定功率：300W； - LED功率：250W - LED数量：1 - 出光口径：130mm - 色温：5600K（5600K±250K）显色指数：Ra＞90； - 输出光通量：≥7000lm - 通道数：1 - 光斑角： 19° - 调光：0—100% 16bt线性调光，调光时色温不变，并且无抖动、闪烁现象； - 采用高显色指数大功率圆形LED模组作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求； - 聚光和成像均采用非球面多层镀膜透镜，光效高，成像清晰，像差小； - 调光分辨率高达65536级，起光照度小于万分之一，完美实现类卤钨灯TLD（Tungsten-Like Dimmer）平滑调光； - 调光PWM频率高达29KHZ，杜绝频闪现象； - 内置DMX512信号全数字控制，实现自动化布光操作。 - 采用DMX512信号控制和本地控制方式； |
| 4 | LED染色灯 | 台 | 12 |  | - 额定电压：AC180-240V/50Hz/60Hz； - 额定功率：10 W×19； - LED功率：200W - LED数量：19 - 出光口径：230mm - 显色指数：Ra＞85； - 输出光通量：≥5000lm - 通道数：7 - 采用高显色指数LED 作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求； - 采用优化设计的非球面透镜和全反射光学准直系统，达到了优异的聚光性能，消除了杂散光，光效 - 高，光束感强； - 内置多种光效变换效果； - 调光分辨率高达65536 级，完美实现类卤钨灯TLD（Tungsten-Like Dimmer）平滑调光； - 专利设计的LED 布局，保证了光斑的圆润和均匀； - 一体化设计的灯体和散热器，有效降低了LED 的工作温度； - 内置DMX512 信号解码和PWM 调光电源，亮度调节范围0~100%。 |

5.1.2.2灯光系统回路&控制系统设置

A.电源回路：

本方案电源回路分为220V及380V二种，分别为不同要求设备提供电力。由上至下分别为：

- 葡萄网架回路，每个回路并联2个插座，插座额定功率为3kW可为常规灯具、电脑灯等设备供电；

- 演区四面：采用2个电源箱。每箱配置3路直通回路（每路4KW），4路DMX512和1个网口。

B.控制系统构成：

- 根据使用功能需求，此演播室信号回路需求较小，因此主用网络为DMX信号系统，在演播室控制室设置DMX信号机柜，将灯控台信号重新分配到吊杆、插座箱等终端，所有灯具等设备均可直接连接使用。

5.2 8#虚拟演播室（80平米多景区演播室）

5.2.1指导思想

虚拟演播室长11.2米，宽7米，灯光层高6米。灯光系统按虚拟演播室设计，。吊挂形式采用滑轨配合恒力铰链吊杆以适应不同位置灯具高低层次的要求。灯具全部选用LED灯具，色温5600K，显色指数大于85，景区照度不小于1200Lux。

5.2.2灯光系统配置

5.2.2.1灯具设置：

系统灯具全部选择LED灯具，灯具色温选择5600K、显色指数均大于85、景区照度不小于1200Lux。灯型为LED聚光灯、LED平板柔光灯、LED反射柔光灯主要作用为主持人逆光、造型光、眼神光；反射式柔光灯作为环境背景光，聚光灯作为主持人面光和逆光。为了有效控制柔光灯出光角度，大部分平板柔光灯配备了导光格栅。

灯具配置如下：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品图片 | 参数备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100W LED数字化静音聚光灯 | 台 | 8 |  | - 静音设计，无风扇被动散热，采用大型热柱迅速导热，配合专利设计的大面积通透式散热片，保证灯具在各种姿态均散热良好； - 采用圆形LED模组，LED光源寿命不小于50000小时 - 光源点性好，配以进口罗纹透镜，光斑圆润，光质好； - 显色指数＞90，满足电影、电视演播室和剧场的高标准要求； - 调光分辨率高达65536级，完美实现类卤钨灯TLD（Tungsten-Like Dimmer）平滑调光； - 内置DMX512信号解码和PWM调光恒流电源，亮度调节范围0~100%； - 灯体整体压铸成形，造型美观、轻巧； |
| 2 | 100W LED数字化平板柔光灯 | 台 | 10 |  | - 额定电压：AC180-240V/50Hz/60Hz； - 额定功率：100W； - 光斑角度：158° - 有效光通量：≥9000lm - 采用高光效，高显色性表贴(SMD)LED作为发光元件，整灯光效达到100lm/w以上；寿命长达50000小时； - 专利设计的柔光板，在起到柔光和降低眩光作用的同时,还能汇聚光线,大大地减少了杂散光, 光输出柔和、均匀、无杂光、无眩光、不刺眼； - 色温：5600K（5600K±250K）显色指数：Ra＞90； - 恒功率设计.调节色温时,能保持照度恒定不变； - 每台灯具均配柔光灯格栅，角度45°、60°可选； - 采用专用设计一体化散热结构，热阻小，结构简单，重量轻。 - 每台灯具均配灯钩、保险链； - 0—100% 16bt线性调光，调光时色温不变，并且无抖动、闪烁现象； - 控制通道数量为2个； - 采用DMX512信号控制和本地控制方式； |
| 3 | 180W LED 数字化柔光灯 | 台 | 6 |  | - 采用高显色性大功率LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求。显色指数Ra≥90 ； - LED光源为固体发光器件，寿命长达30000小时，是新一代绿色环保光源； - 反光曲面经特殊设计，直射光与反射光相结合，光输出柔和、均匀，无红外线、紫外线，无眩光，不刺眼； - 灯具光效高，比传统卤钨柔光灯节能80%； - 采用DMX512信号控制和本地控制两种方式控制亮度，亮度调节范围0～100%； - 光通量：不低于6500 lm。 |
| 4 | 320W LED 地面灯 | 台 | 2 |  | - 规格：不小于320W - 类型：反光曲面经特殊设计，直射光与反射光相结合； - 色温：5600k±250k；显色指数：≥85；通道数：1；光斑角：不小于130°。 |

5.2.2.2 灯光系统回路&控制系统设置

A．电源回路：

本方案电源回路分为220V及380V二种，分别为不同要求设备提供电力。由上至下分别为：

- 滑轨回路设置，每个回路并联4个插座，每回路额定功率为3kW可为常规灯具、电脑灯等设备供电；

- 演区四面：配置1个电源箱。电源箱配置2路直通回路（每路4KW），4路DMX512和1个网口。

B．控制系统构成：

- 根据使用功能需求，此演播室信号回路需求较小，因此主用网络为DMX信号系统，在演播室控制室设置DMX信号机柜，将灯控台信号重新分配到吊杆、插座箱等终端，所有灯具等设备均可直接连接使用。

三、演播室声学装修

声学装修系统包含8#虚拟演播室及录音室声学装修和附属房间的基础装修两部分。

声学装修设计、制作、安装施工中所有设备、材料是全新的符合国际先进标准及相关行业先进标准的产品。所有的设备和材料除符合本技术要求外，符合中国国家的相关标准。

本项目涉及的所有设备满足国内和国际有关设备的安全、电磁学、质量等方面的规范或标准。所有设备和装置能够满足相应的国家安全标准和操作规程，保证用户在安全的工作环境下使用和维修设备。

本项目设计、施工应符合：舞美、声装工程建设标准、演播室工程建设相关标准和规范及其他有关的工程建设标准规范。

8#虚拟演播室&录音室声学装修规模及参数、数量需求见《达州传媒中心日报社演播室预算清单》。

1、设计依据

使用方的使用需求

甲方提供的原建筑图纸（电子版）.

设计执行规范：（下述规范中如有版本更新，以更新后版本为依据）

《广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范》GY/T5086-2012.

《广播电视中心声学装修工程施工及验收规范》GY/T5087-2012.

《广播电视中心技术用房容许噪声标准》GYJ42-89.

《广播电视建筑设计防火规范》GY5067-2003.

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010.

《建筑设计防火规范》GB50016-2014.

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017).

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001.

《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》GY/T5061-1998.

《广播电视中心技术用房室内环境要求》GYJ43-90.

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010.

声学装修选用的材料应符合：

《建筑材料及制品燃烧性能分级方法》GB8624-2012.

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001.

《室内装饰装修材料容剂木器涂料中有毒有害物质限量》GB18581-2009.

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008.

《室内装饰装修材料胶粘济中有害物质限量》GB18583-2008.

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001.

2、声学装修要求

2.1、隔声隔震

- 厅内原建筑施工时留有的各种孔洞隔声处理采用油麻丝、水泥砂浆、玻璃胶、隔声棉等材料进行密实封堵；技术要求：隔声量（插入损失）≥55dB。

- 厅内原有的窗户隔声处理：采用石膏板、隔声棉、油麻丝、玻璃胶、橡胶垫等材料进行密实封堵。技术要求：隔声量（插入损失）≥ 55dB。

- 厅内门的隔声处理：采用定做专业生产的钢制隔声门，半成品现场安装，饰面与厅内风格一致。技术要求：隔声量（插入损失）≥40dB。

- 控制室观察窗的隔声处理采用双层玻璃、隔声棉、油麻丝、玻璃胶等材料，现场制作安装。技术要求：隔声量（插入损失）≥50dB。

- 设备的静音降噪处理：采用设备的本噪低于35dB；如超标需要进行降噪处理（如空调）。技术要求：本噪≤35dB。

2.2、音质设计

广播电视行业设计规范《GY/T5086-2012》要求声学用房的音质“语言清 晰、可懂度高，并有良好的丰满度”，并无声学缺陷。在主要使用条件下，  具有相应于拾音要求的混响时间频率特性，抑制影响拾音音质的声缺陷。本设计指标分别为:

7& 8#虚拟演播室；混响时间的设计指标为:0.4±10％秒(满场、中频)， 低频允许有一定的提升，高频允许有少量下降。本底噪声：NR25 ≤ 25dB（设备 关）、NR30 ≤ 30dB（设备开）

2.3、声学材料要求

所有饰面板材穿孔规格应严格按图纸定制;

- 吸音棉采用超细玻璃棉容重为30-32kg/m³，超细玻璃棉均需双层袋包装；

- 隔音棉采用64K岩棉板；

- 隔声门均为成品钢制隔声门，安装须在门洞周围设置混凝土构造柱，专业生产的钢制隔声门，半成品现场安装，饰面与厅内风格一致，隔声量（插入损失）≥40dB。所有门窗都符合国家规范要求;

- 所有装修饰面材料/涂料颜色需按照甲方确认的方案效果图选定材料样板，

- 经甲方、设计人员共同确定后封样。

3、防火要求（本设计未改变原土建设计防火分区及防火设计）

- 本方案所涉及的所有材料均应选购经消防部门批准的难燃型成品，或用经消防部门批准的阻燃防火涂料进行处理。

- 采用方钢和角钢时,要求进行防火处理，并达到相应的防火等级。

- 墙面局部若少量采用的衬板/木方和胶合板选用浸啧法做防火处理，燃烧性能等级达到阻燃B级要求。

- 声学装修材料中木料（包括夹板、木龙骨等）必须经过防火处理.

4、防潮要求

- 所有金属构件均刷防锈漆两道（镀锌金属除外）。

- 室内声学装修应待主体工程湿作业干透后方可开始，以避免一些木质材料受潮变形后影响音质效果。

- 所有木材的含水率不＞10%，所有木龙骨处均须做防腐处理。

5、室内环境污染控制要求

- 5本工程室内环境污染控制应符合国家有关标准。

- 人造木板必须测定游离甲醛的含量或释放量，须达到有关要求。

- 涂料和胶粘剂应测定其总挥发性，有机化合物和游离甲醛的含量应符合规范的规定。

- 阻燃剂氨的释放量不应大于0.1%。

6、构造要求

本装修各部分做法除特殊注明外，可参考符合国家现行各单项工程施 工操作规范及施工验收规范的各项有关规定。

  - 砌块墙与混凝土墙等是隔声的主要手段，故砌块砌筑时需到顶，横竖砖缝都必须砂浆饱满，批荡层厚度需在25mm以上。

  - 凡隔声要求双墙断开的构造，双墙之间不得有任何刚性连接。凡要求独立构造者，基础也要断开。双墙缝隙中不得落入砂石，砂浆及其它杂物，以免造成刚性连接。所有风、暖、水、电管线穿过时，也必须加设连接设施（软管、套管）各种管线连通后，要将其留洞周边堵严（用膨胀橡胶填堵）以防漏声。

  - 双层石膏板纵横板缝必须错缝铺设，板缝按生产厂家要求的操作程序加密封胶带。双层石膏板与砖墙抹灰之间应用石膏腻子堵严。凡石膏板被吊挂件灯具吊杆等破坏处均应用膨胀橡胶堵严，以保证其隔声效果。

  - 因声学装修的房间既要做隔声、隔振，房间内又有音质的特别要求，故此类房间的吊顶大部分为两层吊顶，所以轻钢龙骨的选择必须慎重，应选择强度刚度可靠，且构造处理（指吊挂件，连接件等）合理的材料。

  - 凡风管吊杆与声学装修顶吊杆打架时，采取接力的办法即声学装修顶的吊杆吊于风管吊架横担上（或重新加横担），吊杆的间距与数量作适当调整，但吊杆间距不大于1200mm为宜。

  - 板面、龙骨与墙（或顶）之间连接必须坚固牢靠。低频吸声构造处龙骨间距为600mm，不得随意增加和减少。

  - 未尽事宜按相关施工标准施工，施工质量应达到优良标准。

7、管线综合要求

  - 施工时应遵守施工规范和有关标准，特别注意不能破坏原有结构，地面、墙面、吊顶（或）地沟管线较多，尤其是涉及到电气、空调系统 的管线，施工时安装要密切配合上述专业施工图。如出现图纸个别部位与现场不符的情况应会同有关单位现场解决。施工应注意建筑、空调、电气、消防、工艺设备等专业之间的协调以免造成不必要的返工。

  - 所有在声学装修内的接线盒应安装在装修面上，局部增加龙骨，其位置见各专业相关图纸。所有音箱、特殊灯光等工艺设备的位置见相关专业图纸，按设备要求位置做预埋件。

  - 设备安装施工质量对装修施工安装关系很大，由于设计复杂内容多，故此装修前施工单位必须核实土建设备施工是否与图纸相符，隐蔽工程验收和确认后方可进行装修。吊顶施工中必须有详细的施工计划和进度表，应注意各专业间配合，避免返工拆装损坏龙骨及板材，本设计标注的风口、喷淋、烟感、灯具位置须与相关专业核对。

8、修改和配合原则

如在保证质量和经济条件下，建设单位及施工任何一方提出修改或建

议改用其它材料/品牌时，须经设计单位同意签字方可变更。

9、其他

- 所有金属构件做防锈处理。

- 尺寸无标明单位的均以毫米为单位。

- 门窗尺寸见门窗尺寸表。

- 所有架空地板下均需20mm厚水泥砂浆抹平压光。

10、参考效果图

10.1 7#演播室

10.2 8#虚拟演播室

四、中心机房建设

中心机房基础设施的建设，很重要的一个环节就是数据机房的建设。数据机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体，更需要丰富的工程实施和管理经验。数据机房设计与施工的优劣直接关系到机房内数据设备是否能稳定可靠地运行，是否能保证各类信息通讯畅通无阻。由于数据机房的环境必须满足数据设备等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以，一个合格的现代化数据机房，应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

1、项目概况

本项目位于马踏洞。机房规划面积约为130平方。主要建设内容包括以下内容：

1）机房基础装修部分；

2）机房供配电系统；

3）机房防雷接地系统；

4）空调暖通系统；

5）气体消防系统；

6）综合布线及网络系统；

7）安防及环境监控系统。

8）服务器及存在设备。

2、建设原则

1)	先进性

采用先进的通道管理、安防监控、泄漏检测、消防报警、自动灭火和场地监控系统等管理手段，充分考虑到与综合布线、计算机网络等系统的接口和配套，使机房系统具有一定的超前性，确保机房系统长期高效运行。

1)	可靠性

采用质地优良的材料、性能优越的设备及规范的施工工艺技术，特别是在意外情况下的抗干扰性和快速补充性，保证各个环节都安全可靠。

2)	标准性

严格按国家技术场地的有关标准设计，图纸文件规范齐全，采用国际通用的符号、标记，力求通用性、可调整性、维修便利，并具有详细的文档资料。

3)	实用性

实施后的计算机机房分区合理，工艺流程简洁；系统配置周到、全面、方便、灵活，根据各功能区的要求不同选择不同等级的材料，在充分考虑计算机机房系统功能完善的基础上，使其性价比达到最优。

4)	扩充性

本系统不仅能支持现有的系统，还应在空间布局、系统电网容量、网络设备端口等方面留有充分的扩展余地，便于系统进一步开发以及适应未来系统更新换代。

5)	节能环保

整个项目采用的设备、材料及配件，必须具有节能环保的特性。

6)	安全性

采用先进的通道管理、安防监控、泄漏检测、消防报警、自动灭火和场地监控系统等管理手段，充分考虑到与综合布线、计算机网络等系统的接口和配套，使机房系统具有一定的超前性，确保机房系统长期高效运行。

7)	经济性

在满足以上原则的前提下，也应该考虑机房建设的经济性，所选的主要材料均应该具有良好的性能价格比。

3、遵循的技术标准

依据业主实际需求及结合国家相关的标准、规范，该项目的设计与实施遵循与参考以下的标准规范：

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008

《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011

《计算站场地安全要求》GB/T 9361-2011

《数据中心通信基础设施标准》TIA 942

《室内装饰工程质量规范》 GB 1838-1993

《计算机机房活动地板技术条件要求》GB 6650-1986

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-1995

《低压配电系统设计规范》GB 50054-1995

《建设内部装修设计防火规范》GB 50016-2006

《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

《采暧与空调设计规范》GB 50019-2003

《建筑物防雷接地设计规范》GB 50057-94

《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994

设计方案中未明确给出，但中华人民共和国质量监督检验检疫总局、工业与信息化部(原国信办、原信息产业部或邮电部)、建设部有明确规定的，则按该规定执行；若未作明确规定，则参照现行的相应规范最新版本的有关要求执行。

本方案的内容若与国家或行业有关标准、规范有矛盾，则以国家或行业标准、规范为准。

- 中心机房建设实施方案

4.1 机房装修工程

机房装修部分主要包括：天棚、墙面、地面、门窗及相关配套等项目等，主要目的达到防尘、屏蔽、防静电、空调、新回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等。主机房内的装修，应选用气密性好、不起尘、易清洁，符合环保要求、在温、湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料。不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层。

机房装饰部分主旨：

- 体现特点---体现出高科技部门的室内装潢特点；

- 突出重点---在充分考虑计算机、网络设备、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下，达到高雅、大方、简朴的风格；

- 格调淡雅---机房室内装潢基本格调为淡雅；

- 宜于健康---设计中，在材料的选用方面，要以自然材质为主，充分考虑环保因素。

4.1.1主要建设内容及划分

本项目装修总体规划如下：

      - 由于本项目弱电线缆为地板下桥架走线，为保证桥架及防雷散流网的安装空间，以及后续的维修空间，静电地板架高300mm；

      - 地板采用钢质无边防静电地板；

      - 为保证良好的隔音、保温、防火功能，墙面采用彩钢板贴敷，龙骨内填充保温棉；

      - 吊顶采用铝质微孔吊顶，保证良好的四面屏蔽功能及防尘功能。

4.1.1.1 机房原始平面图

4.1.1.2 机房规划布置示意图

4.1.1.3 施工范围及对象

为了整体的美观性及施工的便利性，明确装修方与机房建设方的工作内容是非常有必要的。

| 施工内容 | 主要施工内容 | 施工对象 |
| --- | --- | --- |
| 墙面工程 | - 按机房设计图纸进行墙面隔断施工； - 机房墙面密闭封堵。全面封堵吊顶上方及地板下方，实现机房区域与办公区域的物理隔离； - 机房内墙彩钢板贴敷，机房外墙墙面粉刷； - 在防静电地板上安装10CM高金属踢脚线。 | 装修方 |
| 天棚工程 | - 吊顶龙骨安装； - 铝扣板吊顶安装。 | 装修方 |
| 地面工程 | - 地面找平及防尘漆喷涂——装修方； - 地下桥架安装——装修方； - 地面散力结构制作——机房建设方； - 静电地板安装——机房建设方； - 防火泥封堵——机房建设方； | 装修方与机房建设方 |
| 门窗工程 | 甲级钢质防火门安装 | 装修方 |

4.1.2机房墙面配套工程

科学、合理的墙面工程规划，可实现良好的隔音、保温以及防火功能。

4.1.2.1墙面隔断

采用75轻钢龙骨为隔墙的主体结构，轻钢龙骨内部填充防火保温棉。

设计要求如下：

      - 墙面密闭封堵。全面封堵吊顶上方及地板下方，实现机房区域与办公区域的物理隔离；

      - 龙骨内部填充保温棉，保温棉填充齐整、无死角；

      - 龙骨内加设防盗网。

4.1.2.2 彩钢板安装

采用彩钢板钢质活动隔墙方案具有表面平整光滑、无眩光、环保、防尘、防火、防潮、抗静电、耐摩擦、防霉，耐酸碱、洁净、美观大方、舒适等特点。本项目拟采用彩钢板贴面。

彩钢板效果图

4.1.3机房天棚配套工程

吊顶是机房中重要的组成部分。机房吊顶必须具有防火、防尘、美观和易于拆装。天棚吊顶内的空间作为空调上回风热通道，应采用微孔通透的材料，并带有过滤防尘层。

吊顶布置图

技术要求：吊顶采用铝合金方形微孔吸音板(燃烧性能A级)，该材料表面平整、漆面坚固、无色差、不起尘、易清洁，防火性能好。

吊顶效果图

4.1.4 机房地面配套工程

机房区内地面均选用600×600×30mm全钢抗静电活动地板，活动地板铺设净空间为距原地面250mm。活动地板下及沿墙面、柱面均作封闭防尘处理，保证机房的洁净度。地板铺设过程中，现场切割的地板，周边采用磨片打磨光滑、无毛剌并作防锈处理。活动地板铺设前应按设计标高及地板布置严格放线，将支撑部件调整至设计高度；地板下地面做水泥沙浆找平并做好洁净处理、达不到起尘，保证机房的洁净度。活动地板下空间作为敷设电气管线用。

4.1.4.1地面抹平及防尘漆喷涂

粉尘对电子设备的影响极大，《GB 50174-2008电子计算机机房设计规范》中就明确各级机房对防尘浓度都有明确的要求。

为保证机房内电子设备的正常运行以及减少后期的维护成本，本项目要求对地面进行水泥砂浆抹平，并进行防尘漆的喷涂。

4.1.4.2防静电地板敷设

静电地板安装图

防静电地板顾名思义就是能够防止静电对于其他电子设备的影响。防静电优点如下：性能稳定、环保、耐磨、耐老化、使用寿命长、防火性能好、便于清洁、吸水率低、耐酸碱性等。

依据现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求，本项目地面材料选用华一牌抗静电活动地板，为防雷、抗静电及屏蔽，活动地板支架作接地。

4.1.5机房门窗配套工程

依据《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》，机房应使用甲级钢质防火门。

拟采用 1500*2100双开钢质甲级防火门

4.2 机房供配电系统

机房的供配电系统是机房工程中的关键项目，是一个综合性供配电系统，在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题，还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题，如计算机机房专用恒温恒湿系统，机房照明系统用电，安全消防系统用电等。机房供电质量的好坏，直接影响计算机系统正常、可靠的运行，也影响机房内其它附属设备的正常运行，这种影响主要来自市电电网的电压、电流、频率的变化以及供电设备的质量，当电网处于过渡状态时，计算机的运行就会处于不正常的状态，电网振动在工频一周内，可能引起设备故。

机房供配电系统设计包括：总配电系统、市电配电系统、UPS输入输出配电系统、照明配电系统及其它供电线路、插座等。

4.2.1总体要求

机房供配电系统设计包括：市电总动力配电系统、UPS 配电系统、照明配电系统及供电线路、插座等。本项目电源按380/220 伏的低压配电系统设计，采用TN-S 系统即三相五线制，单相三线制，以实现强弱电设备无电流安全接地。

机房内用电设备供电电源均要求为三相五线制及单相三线制；配电按需要以放射式、树干式或放射式和树干式相结合的方式向用电设备供电；机房配电系统所用线缆均要求为阻燃聚氯乙烯绝缘导线；机房配电柜与消防系统要求联动。

对本次机房建设所涉及的市电输入、UPS输入、UPS输出等对应的配电柜内电气线路的详细设计，制作相应图纸。配电柜及柜内开关等配件要求采用质量稳定可靠的产品。

供配电系统图

4.2.2配电柜部分

本机房配电部分由市电配电及UPS配电合并成一个综合配电柜来完成，所有配电柜配电各项负荷需均衡配置，其均衡度应≥80%。各配电柜具体配置及其技术要求如下：配电柜的柜面均设有电流表、电压表、运行状态指示灯和起停操作按钮，以便于工作人员观察设备运行情况和操作，确保工作人员的人身安全。配电柜内设有双电源自动切换控制器，保证当电源任一相发生过压、欠压（包括缺相），即自动从异常电源切换到正常电源；设置速断、过流等保护，保护设备运行安全和人身安全配电柜内均予留相应的备用开关和备用开关位；在配电柜内设置消防联动模块，一旦机房内出现火灾，消防系统将立即发出一个报警信号切断电源，所有动力设备用电、照明设备用电及UPS用电均停止工作，将整个机房的电源都切除，阻止火灾漫延，减少事故损失；主进线电缆、开关、接触器等均留有一定的富裕容量，以备以后增容和增加用电设备时使用；配电柜内均设有独立的市电零、地母排。

4.2.3 供电线路部分

机房内所有设备的电源线缆均采用优质南平太阳牌阻燃铜芯电线穿管或桥架敷设，以防止外界的电磁干扰，保证机房设备供电源的电能质量。UPS、精密空调等采用优质ZC-YJV铜芯电缆直接供电，其它如照明、墙面插座等均采用ZC-BV导线穿桥架、镀铬管敷设的方式，机柜配电采用ZC-RVV阻燃电缆线。

4.2.4 插座及控制开关

根据插座用途机房内插座可分两类，一类是供设备及其外部设备用电的专用插座；另一类为提供给通用测试设备、清扫机房用设备的辅助插座。本次设计采用多功能插座，设备插座合理布置于活动地板下，需用时可安置不锈钢活动地板出线口，安全方便使用。辅助插座一般选用墙面插座，安装位置为离活动地板表300mm处；开关面板安装位置为离地板表面1400mm处；灯具照明分为正常照明及事故照明，开关面板根据机房区域分割的不同确定面板安装数量。具体详见照明线路布置图。

4.2.5 照明及应急照明

机房区内的照明系统是一个独立的系统，与大楼的照明系统分开，由机房内的动力配电柜供电，主机房区照度设计大于300Lx，辅助机房区照度设计大于150Lx。照明灯具采用全不锈钢灯架LED节能灯管。

机房照明要求不闪烁，不产生眩光，照明度大，光线分布均匀，不直接照射光照面。每排灯管应分别有开关控制，以减少浪费，防止同时开灯对电源的冲击。照明、配电线路应全部穿钢管沿吊顶内暗敷。机房事故照明采用照明的其中三只LED灯盘做事故照明灯，平时市电供照明，市电断电时，由UPS供电作事故照明。

（1）工作照明

机房照明质量的好坏，不仅会影响工作人员的工作效率和身心健康，而且还会影响计算机的可靠运行。根据机房的有关要求，照明要求不闪硕、不眩观光、照明度较大、光线分布均匀、不直接照射光面，照明灯具全部选用

（2）应急照明

应设置应急疏散照明和安全出口标志灯，其照度不低于5LX。应急照明灯具采用蓄电池式应急灯。

（3）事故照明

机房内的事故照明系统自成一体，它仅作为市电停电及紧急事故情况时，工作人员安全下电和安全撤离使用，不作为工作照明用，因此对它的照度要求较低，为≥40Lx。事故照明采用照明的其中几盏灯管作事故照明灯平时市电供电照明，市电断电时，由UPS供电供电作事故照明。

4.2.6 UPS不间断电源系统

机房不间断电源设计原则：

- 安全性：提供完善可靠的电源产品设计；

- 稳定性：以安装维护简单为前提，保证提供稳定电源；

- 可扩展性：对于未来由于设备的增加，不间断电源必须具有极强的冗余功能；

- 灵活性：由于信息机房设备扩容过程是一个比较缓慢的过程，这就要求对于UPS扩展必须具备扩展灵活的要求，即可以在不同时期根据负载要求追加不同容量的负载；

- 具有对电池组的即时监测：对于UPS设备电池的工作状况是至关重要的一部分，在市电断电情况下，电池组的工作状态直接决定了设备的延时时间，因此对于此项极为重要。

采用一台60K UPS三进三出塔式UPS。

1、UPS容量为60kVA（60KW），

2、UPS主机应采用先进的双核DSP数字化控制技术，整体结构采用模块化结构设计

3、★UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图，

4、★UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试

5、UPS主机应采用5寸触摸彩屏，可以显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数

6、★UPS主机应具有延时启动和输入限流功能，并通过面板设置，

7、UPS主机电池节数可以在30-46节之间设置。

8、★UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面

9、★UPS标配RS232、RS485、双智能卡槽、多路常开和常闭干接点等通讯接口，可实现远

10、UPS主机系列应该获得泰尔、节能、CE、抗震不小于8级11、UPS主要指标要求

11.1、输入额定电压：380 Vac /400 Vac /415Vac

11.2、输入电压可变范围：304～485Vac (不降额)；138～304Vac ( 40%～100%负载之间线性降额)

11.3、输入频率变化范围:40～70Hz

11.4、输入功率因数:≥0.99

11.5、输入电流谐波成份:≤3%

11.6、旁路输入电压范围:-60%~ +20%（可设置）

11.7、电池电压:±192VDC（±180VDC~±276VDC可设），12V电池32节（双数30~46节可设）

11.8、输出额定电压:380Vac/400Vac/415Vac

11.9、输出电压稳压精度:±1%

11.10、输出频率精度:市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%

11.11、输出功率因数:

11.12、输出波形失真度:≤1%(线性负载）；≤5%（非线性负载）

11.13、输出电流峰值系数:3:1

11.14、逆变过载能力:105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒后转旁路

11.15、系统效率:在线模式：96%，ECO模式：99%

11.16、切换时间:0 ms

11.17、并机数量:4台

11.18、运行温度:0～40℃

11.19、防护等级:IP20

二、免维护蓄电池

1、蓄电池采用12V 150AH系列阀控式密封铅酸蓄电池；

2、同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不超出30mV。

3、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。

4、蓄电池间连接电压降≤5mV。

5、蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的99%以上。

6、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在99.5%以上，提供检测报告复印件证明。

7、蓄电池密封反应效率不低于99.9

8、耐高电流能力：蓄电池按6.8的规定进行试验，端子、极柱及汇流排不应熔化或熔断；槽、盖不应熔化或变形

9、抗机械破损能力：蓄电池按6.15的规定进行试验，槽体不应有破损或者漏液。

10、防爆能力：蓄电池按6.10的规定进行试验，当外遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸

11、气密性：能够承受50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形，检验合格

三 、电池柜

1、电池柜型号：A-16

2.材质：攀钢优质冷轧钢板，镀锌矩管；盖板厚度为：0.8（mm）；前后板厚度为0.8（mm），侧板厚度为0.8（mm），承重矩管：25*25*2（mm）。

3.工艺：表面酸洗，磷化，除锈，静电喷塑防腐蚀等工艺。

4.颜色：黑色

4.3 防雷接地系统

4.3.1系统概述

信息产品电子集成度高，器件耐过电压、过电流的能力低；网络系统点线路较长，用户众多、覆盖面广。当信息系统受到电磁脉冲，特别是闪电电磁脉冲的袭击，使得这些高灵敏的电子系统在运行时，出现程序运行的错误、数据错误、时间错误等现象，造成用电设备的永久性损坏，给各行业及设备造成巨大的损失。

为此，在计算机机房中，特别对计算机设备和精密度较高的电子设备，如何采取有效的保护措施，防止雷电干扰、保障其安全，已受到普遍的关注。本系统设计用于解决机房内电源、设备、线路等防雷防浪涌保护及措施。

4.3.2系统分析

（一）系统易受雷击部件及原因

近几年来，雷击对计算机网络系统工程造成损害较为严重，易损坏设备有调制解调器、路由器、交换机、集线器、网卡、多功能卡（通信卡）计算机电源及主机板等，设备损坏与系统瘫痪造成的损失不计其数。

（二）主要途径有以下几个方面

1、雷击建筑物或邻近地区雷电放电，从而导致建筑物内部计算机网络环路中由于空间电磁感应而产生瞬间过电压造成损坏；

2、雷电通过供电线路的直击、感应而引入系统造成电源设备损坏；

3、接地技术处理不当，引起地电位反击；

4、静电感应产生瞬变电荷的反击。

4.3.3方案设计

建筑物本身的避雷针与避雷带已基本完成。

1、等电位连接

（1）在地板下敷设环形接地线，使用截面积为40 mm2的黄铜带，作为地板接地母排。

（2）进出机房的各种金属管道、电缆屏蔽层、机房内的走线架、设备外壳、屏蔽槽、金属门窗、吊顶等均须进行等电位连接并接地。

2、防雷防浪涌过电压保护

在各种传输线中，电力线是分布最广并且为远距离架设的传输线，受到雷电感应的几率最极高，其在传输途中较易受到直接或感应的雷电电磁脉冲侵入。据对雷电波的频谱分析，雷电波的绝大部分能量集中在40kHz以下，其中最大的谐波分量就在工频附近，即雷电波最易和电力线发生耦合。事实表明受到感应雷和雷电入侵波而损坏的设备有60％～80％是由电力线侵入的。因此应在引入机房的电源线上加装相应的避雷及浪涌过电压保护器。本方案采用安世杰避雷过压保护器。

本方案防雷系统设计的内部防雷方案，分为两部份，即电源防雷及等电位接地。电源部分：从动力柜开始设计三级电源防雷。电源防护主要防护雷电入侵（感应雷）。采用三级防护措施。

在配电柜内电源防雷分为二级，即：①、在机房配电柜市电进线处装设B级防雷器，接线为3+NPE，作为电源系统第一级防雷，对雷电脉冲电流进行初级泄放；②、在UPS电源输入前端装设C级防雷器，接线为3+NPE，对浪涌过电压进一步进行抑制。在精密空调输入前端装设C级防雷器，接线为3+NPE，对浪涌过电压进一步进行抑制；

在机房供电系统的配电柜安装ASP 40KA电源防雷器，对楼层电源线因雷击或操作引起的过电压进行保护。

在机房的设备电源前端安装ASP 20KA电源防雷器，对机房电源设备的电源线因雷击或操作引起的过电压进行保护。

3、机房设备的接地

（一）机房设备的接地要求

接地系统对计算机系统的可靠性、稳定性、安全性以及抑制干扰和噪声的能力上具有非常重要的作用。处理不当的机房接地系统，会使设备由于外加供电网络的波动，或外界的干扰作用，导致计算机设备突然停机，或造成设备的读、写数据的错误，使设备无法稳定运行。因此，为了保证设备的安全、可靠、稳定地运行，保证设备、人身的安全，应对机房设备的接地要求进行正确的处理与可靠的连接。

（二）机房设备的接地要求

1）防雷保护地---要求接地电阻≤10Ω，用于建筑物防雷设施和线路防雷器对大地泄放雷电流；

2）交流工作地---要求接地电阻≤4Ω，即交流设备的中性点接地，用于当相线碰地时确保人身与设备的安全；

3）安全保护地（防静电接地、屏蔽接地）---要求接地电阻≤4Ω，用于当设备的绝缘被击穿时保护人身和设备的安全，同时对防静电、雷击、抗电磁干扰等均有益处；

4）直流工作地（逻辑地）---一般要求接地电阻≤1Ω，用于提供设备的基准电位（零电位参考点），保证设备内数字电路的正常工作和噪声电压的干扰。

本方案采用防雷保护地、交流工作地、安全保护地、直流工作地共用大楼基础接地装置的接地方式，因为接地要求取最小值，所以要求接地电阻≤1Ω。

（三）设备的安全接地保护与静电散流网格

机房所在的大楼已有完善的建筑物防雷设施，并利用大楼的基础地作为防雷保护地，大楼的供电使用TNS且交流工作地已与大楼的基础地进行重复接地的供电方式，其接地电阻已经达到≤4Ω的要求。

机房设备的安全保护地采用与静电散流网格共用的“M型”等电位接地方式。为了保障机房内设备的正常运行及工作人员的安全，应将进出机房的金属管、槽，设备及机柜的金属外壳，防静电地板的金属支架、机房的金属门窗等进行等电位连接。于机房的地面上铺设静电散流网，散流网用20mm×1mm铜排制成600mm×600mm的网格，安装于静电地板下，网格用绝缘子固定于地面上，散流网格通过BVR 35mm2铜芯线与竖井内的接地母排连接。将设备及机柜的金属外壳、静电地板的金属支架（按1200mm×1200mm的间隔连接一次）、进出机房的金属管、槽等用BVR 6mm2铜芯线就近接于网格上。

4.4环境监控系统

随着信息技术的进步和互联网的快速发展，各行业对各类信息系统的依赖性日益提高，信息系统已成为业务系统的重要组成部分，其数量与日俱增，配套的动力环境设备及网络设备也日益增多。动力环境设备（供配电、UPS、空调、消防、安保等）为信息系统及其它设备提供良好的运行环境。如果动力环境设备及网络设备等出现故障，就会影响整个系统运行，对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成严重威胁，如不能及时处理，则可能损坏硬件设备，造成严重的后果，因此相应的动力环境监控、安保门禁监控及IT设备监控就尤为重要。

4.4.1需求分析

本技术解决方案是综合依据各项计算机机房环境及动力技术标准与规范，并结合我公司在机房建设领域多年专业从事计算机机房动力环境集中监控系统的设计及建设施工经验，针对计算机中心机房动力设备及环境的特点而提出的。

经过（现场勘察）以及对用户需求的了解，确定具体监控需求如下表所示。

| 机房名称 | 系统基本需求 | 需求监测数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机房 | 监控内容：机房温湿度、安防视频监测；供配电检测、门禁系统及消防系统等 | 温湿度1个；烟感1个；电量仪1套；防雷检测2套；视频监控系统1套；门禁系统1套；消防系统检测； |

4.4.2系统功能及实现

1.	现场监控单元使用1台集中监控管理主机进行现场监控，监控主机基于有线/无线网络进行数据传输，自带8路开关量接口，可连接多个漏水传感器、红外探测器和烟雾传感器等，对监控场所的漏水情况、安防情况和消防报警情况等进行监测；使用现场总线采集控制技术，通过标准的MODBUS协议可以与多达32个测控模块连接，实现温湿度、空调、UPS、电量等的实时监测。而且可以通过通用输入输出模块实现相关的自动或联动控制动作，如安防报警时自动打开灯光、视频录像等。

2.	根据要求可在现场安装红外探测器和视频监控进行人员非法入侵的监控，视频监控采用视频服务器和安装红外半球摄像机对现场实际情况进行远程监控，所有的视频管理通过安装在监控中心的监控系统进行管理和实时录像。此外还可在此基础上设置一定的联动功能，当红外探测器检测到有人员非法进入时，可自动打开灯光和启动视频录像功能，并实时发送报警以提示保安人员。

3.	使用中心监控软件，软件包主体以现场监控及告警联动处理为主，具有组态图显示、编辑等功能。不同用户可设置不同的权限，可以详细记录数据，方便的进行查询，可以通过邮件、短信、电话语音等形式将告警信息发送至值班人员和主管人员。

4.	本中心监控系统还包括本公司的门禁管理系统，此门禁管理系统可通过有线/无线网络在本地或远程集中管理门禁系统，可实时管理门禁系统中的持卡人员等。

5.	用户可由客户端/浏览器直接通过内网或外网实时查看现场各种监控数据。

所有监控点都预留有扩展接口。方便以后系统扩展。对系统的扩展和升级，不影响原来系统的运行。

4.5 气体消防系统

4.5.1系统概述

依据“设计规范”要求在机房区、动力区设置火灾探测器、手动报警器和控制模块等现场设备。火灾探测器依据编制的逻辑关系相继报警后，延迟 30 秒钟后，启动气体灭火系统，保护区域内声光报警器、放气指示灯动作。灭火药剂喷放前必须切断保护区域内可燃、助燃气体的气源，关闭所有门、窗和通风孔，切断非消防电源，并接收外控设备状态信号。

消防及自动报警灭火系统使用气体灭火消防系统，包括房间的探头、控制系统的设计施工。机房内安装一套独立消防报警系统，系统由控制箱、智能型离子烟感探测器、智能型光电感温控测器、灭火剂钢瓶、喷嘴、无缝钢管等组成，控测器安装在吊顶下，全天24小时监测，如有发生火灾便声光报警由控制信道发出灭火指令，自动打开电磁阀、钢瓶中灭火剂由钢管喷头喷出，进行喷洒灭火。

4.5.2需求分析

根据要求：将主机房作为独立的灭火区域，采用适合于机房的灭火气体；灭火气体系统在释放时不会造成人员窒息、伤害及对设备造成损害；采用无管网的气体灭火装置。

针对于机房消防系统工程项目的具体情况，可采用七氟丙烷气体灭火系统，在本系统设备配置中主要考虑如下几点：

1）先进性：系统设备配置体现当代消防技术发展的水平，并根据现代消防技术发展趋势，确保系统各种功能齐全，在近几年中技术继续处于领先地位，并随科技的发展不断完善。

2）可靠性：由于所配置的设备主要用于电子计算机房，采用气体保护，所以须确保系统本身具有很高的安全可靠性，能够保证长时间无故障工作，单个器件突发故障不会影响整个系统正常工作，系统应具有良好的火灾防范功能。

3）经济实用性：在当今的消防领域中消防设备器材品种繁多，性能、价格差别很大。在先确保系统先进、可靠性的基础上，我们还本着为用户负责及励行节约原则，使系统具有较高的性能价格比。

4.5.3系统设计

根据需求：保护防区采用七氟丙烷(HFC-227ea)无管网系统灭火装置实施灭火。

在出入口，我们均设置警铃、警笛和闪灯，根据不同级别的报警，做出相应反应，提醒保护区内人员疏散或撤离。

报警方式采用二次报警方式，一次报警作为早期报警，提醒保护区内人员注意火警并采取相应补救措施，二次报警作为气体释放的命令输出，当其报警时，人员应立即疏散撤离，灭火系统将在30秒内进行自动放气灭火。

1、灭火方式

本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式，即在规定时间内，向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂，并使其均匀地充满整个保护区，此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。灭火系统的控制方式为自动、手动、应急手动三种控制方式。

2、保护区设置

（1）保护区必须为相对封闭空间；

（2）保护区门和窗围护构件的耐火极限均应不低于0.5h，吊顶的耐火极限应不低于0.25h,保护区的门、窗及围护构件的允许压强不宜低于1200pa；

（3）保护区的通风系统在喷放七氟丙烷前应关闭，并设置防火门；

（4）喷放七氟丙烷前，必须切断可燃、助燃气体的气源，并停止一切影响灭火效果的设备；

（5）保护区的门必须采用自动防火门，保证在任何情况下，均能从保护区内打开；

（6）在保护区设置声光报警及释放信号标志；

（7）为保证人员的安全撤离，在释放灭火剂前，应发出火灾报警，火灾报警至释放灭火剂的延时时间为0-30秒，对于平时无人工作的防护区，可设置为0秒；

（8）灭火系统的使用环境温度为-10℃至55℃。

3、灭火系统使用与操作

灭火系统使用与操作具体有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。三种控制方式的动作过程如下：

（一）自动控制

在保护区无人时，将灭火控制箱内控制方式转换开关拨到“自动”位置，灭火系统处于自动控制状态。当保护区发生火情，火灾探测器发出火灾信号，报警器即发出声光报警信号，同时发出联动指令，关闭联动设备，经过约30秒延迟时间（此时保护区内的人员必须全部撤离），发出灭火指令，电磁启动阀动作打开储存瓶容器阀，释放出灭火剂进行灭火。

（二）电气手动控制

在防护区有人工作或值班时，将灭火控制箱内控制方式转换开关拨到“手动”位置，灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情，可按下控制器上生动启动按钮，或打开设在防护区门外的手动控制盒，按下盒内启动按钮，即可启动灭火系统进行灭火。在自动控制状态，仍可实现电气手动控制，电气手动控制实施前保护区内的人员必须全部撤离。

（三）机械应急手动控制

当保护区发生火情，但由于电源发生故障或自动探测系统、控制系统失灵，不能执行灭火指令时，打开箱体门，按下储存瓶上电磁启动器的紧急按钮，即可释放灭火剂进行灭火。应急手动控制时，必须关闭影响灭火效果的设备（如通风机、门窗等），通知并确认防护区内人员已全部撤离后方可进行。

当发生火灾警报，在延时时间内发现不需要启动灭火系统进行灭火的情况时，可按下控制器上或手动控制盒内的红色紧急停止按钮，即可阻止灭火指令的发出，停止系统灭火程序。

实行灭火前，人员必须撤离防护区；喷放七氟丙烷后应保持必需的灭火时间才可给保护区通风换气，开放门窗；保护区未完成通风换气前人员不得进入，必须进入时应戴防毒面具。

4、系统检测

在不释放灭火剂而需检测系统时，可按下运行测试转换开关测试按钮，即可进行系统的测试。

1）灭火控制器复位；

2）压力信号发生器活塞复位；

3）电磁启动器装置复位；

4）容器阀重新更换密封膜片；

5）按设计要求重新充装灭火剂；

6）箱体喷头接头、容器阀、连接软管的连接处必须安装正确，保持密封。

5、接地要求

1）专用接地系统的接地电阻值不大于4Ω；

2）采用共用接地系统时，接地电阻不大于1Ω。

五、达州传媒中心日报社演播室预算清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高清（4K）演播室系统 |  |  |  |  |
| 一、 | 7号高清演播室音视频设备 |  |  |  |
| A、 | 摄像机 |  |  |  |
| 1 | 4K演播室摄像机 | 不低于2/3英寸3CMOS 4K摄像机 具备全域快门或类似功能，消除果冻效应和闪光带 灵敏度不低于F11（4K@50P） 基础信噪比不低于62dB，(HD@50P) 调制深度55%(HD@50P，27Mhz/1080i) 机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整 机头具有光学ND/CC滤镜 机头可同时输出本机信号，返送信号以及题词器信号（HDSDI） 机头具有不少于5个功能指派键 必须采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达2公里 具有自动镜头失真补偿 摄像机具有HD提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清HD-SDI信号的能力（摄像机设置成QFHD拍摄格式） 摄像机机头配备3个SDI接口，可以输出本机和返送信号，HD提词器信号。 支持NETWORK TRUNK （1G/100M）4K拍摄时不具备。 支持HDR流程，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE 可以同时输出HDR和SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 摄像机外侧面板配置电子墨水号码牌，可根据CCU设置的号码跟随显示。 摄像机机头输出12V直流电，2.5A电流。 | 3 | 台 |
|  |  |  | 3 | 台 |
|  |  |  | 3 | 套 |
|  |  |  | 3 | 套 |
|  |  |  | 3 | 个 |
|  |  |  | 3 | 个 |
|  |  |  | 3 | 根 |
|  |  |  | 3 | 个 |
|  |  |  | 3 | 个 |
| 2 | 摄像机光纤电缆 | 50米9.2mm 摄像机光缆 （LEMO接口） | 3 | 根 |
| 3 | 光缆拔插工具 | 光缆拔插工具 | 1 | 个 |
| 4 | 光纤清洁工具 | 光缆一键式清洁工具 | 1 | 个 |
| B、 | 摄像机承托系统 |  |  |  |
| 1 | 三脚架（铝合金） | 100mm球碗,云台标准承重10-15ＫＧ，水平垂直各4档，动态平衡7档，发光水平仪，铝管双级脚架,双手柄,快速锁,中置或地板延伸器,软包 | 2 | 套 |
|  |  | 三脚架脚轮 | 2 | 套 |
| 2 | 三脚架（碳纤维） | 100mm球碗,云台标准承重25ＫＧ，水平垂直各8档，动态平衡15档，发光水平仪，铝管双级脚架,双手柄,快速锁,中置或地板延伸器,软包 | 1 | 套 |
|  |  | 三脚架脚轮 | 1 | 套 |
| C、 | 镜头 |  |  |  |
| 1 | 4K广播级便携式标准镜头 | 2/3英寸CCD高清摄像机适用4K标准镜头，标准B4卡口；变焦倍率18倍，2倍扩展，焦距不大于7.6mm；全伺服控制 | 2 | 套 |
|  | UV镜 | UV镜 | 2 | 块 |
|  | 伺服 | 全伺服控制器 | 2 | 套 |
| 2 | 4K广播级便携广角镜头 | 2/3英寸CCD高清摄像机适用4K广角镜头，标准B4卡口；变焦倍率14倍，2倍扩展，广角端焦距不大于4.5mm；全伺服控制 | 1 | 套 |
|  | UV镜 | 4K保护镜 | 1 | 块 |
|  | 伺服 | 全伺服控制器 | 1 | 套 |
| D、 | 数字视频切换台 |  |  |  |
| 1 | 4K切换台 | 切换台处理器不少于2M/E的4K制作，4M/E高清制作, 机箱不大于4RU。 4K不少于24路输入，不少于12路输出。通过扩展可以达到高清不少于44路输入，不少于24路输出。 可支持4K 2SI，1080i/P:50,59.94 等信号格式。 12G-SDI基带接口, 12G-SDI板卡, 兼容4*3G的4K信号, 且每块支持4路4K信号 或者16路高清 4K :最大支持24路帧同步，12路格式转换，6路数字信号处理形式的CCR色彩校正 ，可选配最大6路HDR-SDR转换 扩展后HD：最大支持48路I-P转换，48路帧同步，24路格式转换，12路数字信号处理形式的CCR色彩校正 ，可选配最大12路HDR-SDR转换 4K：6路输出格式转换，3路输出的CCR色彩矫正，（选配）3路HDR-SDR转换 高清：12路输出格式转换，6路输出的CCR色彩矫正，（选配）6路HDR-SDR转换 高清模式，扩展后最大支持4级M/E，一共16个全功能键，每个全功能键含2.5D DME特效。 4K模式，最大可升级2ME ,一共 4个全功能键,每个全功能键含2.5D DME特效 HD ：2通道多画面监看 4k: 1通道4K多画面监看 | 1 | 台 |
|  |  | 2ME 不少于16个直切键面板，每级具有转换模块, 液晶按键模块。 源名显示支持12个字符OLED显示, 可显示双重源名, 具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示, 彩色交叉点按键, 支持源名分组。 支持控制面板交叉点的源名分配表不少于15个。 M/E行交叉点按键区具有不少于15个液晶显示按键, 可实时显示各种母线, 键, 宏, 交叉点等各种信息，并可自由定义。 每级ME行，支持自由指派模式，A/B母线交叉点支持大按键，可分配为AUX母线选择，并可在PGM/PVM/AUX母线之间自由一键切换。 每级M/E行具有独立的15键液晶按键模块, 可实现KEY, WIPE, DME等各种功能设定和调用。 轨迹球，具有OLED提示窗, 支持DME控制、 设备控制、关键帧控制等。 | 1 | 台 |
|  |  | 酷睿i3 8G+128G 二合一平板电脑 10.5英寸 | 1 | 台 |
|  |  | 企业级千兆无线 路由器 | 1 | 台 |
| E、 | 矩阵 |  |  |  |
| 1 | 4K视频矩阵 | 1.1 数量：1套； 1.2 机箱板卡式结构，1RU机箱，矩阵规模32x32，其中全部为UHD 12G/3G/HD/SD-SDI输入输出； 1.3 每块输入输出板卡为16x16规模，并具有2个独立SFP接口可以扩展不同的SFP模块 1.4 矩阵主机可选配第二张输入输出板卡，将其规模扩展至最大36x36，选配的输入输出板卡类型可选择16x16 12G-SDI接口、18xSFP接口、以及4x100GbE IP接口； 1.5 支持多种矩阵控制协议，可接受自动播出控制系统指令，可选配SNMP； 1.6 SFP模块可选择HDMI输入输出、3G/12G光发光收、MADI等模块； 1.7 矩阵码率支持270Mb/s-12Gb/s的480i/576i/720p/1080i/1080p/2160p的数字视频信号，信号标准为SMPTE 259M (SD), 292M (HD), 424 (3G), 425-5 (3G Quad link), 和2082-10 (12G) 10 bits SDI/ HD-SDI BNC； 1.8 内置UHD 2SI 4x3G与12G信号相互转换器； 1.9 标配具有4K输出净/静切换功能，可选配浮动3G/12G帧同步授权，最大所有输入都可以扩展3G/12G帧同步； 1.10 配置5通道独立画面分割器授权，最大可以扩展至6个独立通道画面分割器通道； 1.11 画面分割器支持用户自定义布局，每个画面分割器可最多显示100个PIP小画面，每个小画面均支持任意矩阵内输入或输出信号； 1.12 画面分割器支持静态／动态源名显示、音柱显示，画面分割器处理延时不超过1帧； 1.13 动态源名协议支持TSL协议； 1.14 标配具有1个矩阵视频层和16个嵌入音频层，1RU主机的音频矩阵规模为576x576，可以通过MADI SFP接口实现音频的加嵌解嵌； 1.15 具有音频通道调度再指派功能； 1.16 双电源冗余供电模块； 1.17 支持以太网控制，提供免费的控制软件； 1.18 需要配备2块40按键可编程矩阵面板，带LCD液晶窗口显示信号名称，支持翻页，可设置成单母线、多目的、和XY面板，便于控制矩阵调度和画面分割器设置； 1.19 配备网络控制管理软件，具有自定义GUI面板设计开发功能。实现使用PC或触摸屏即可操作矩阵。开放度高，可编程，对矩阵交叉点进行集中管理。可选配2RU或4RU的触摸屏控制面板，设置界面和自定义GUI界面可通过Web浏览器方式显示； 1.20 必须有完善的通风、散热、防尘措施，支持7x24小时应用； | 1 | 台 |
|  |  |  | 1 | 台 |
|  |  |  | 1 | 台 |
|  |  |  | 1 | 台 |
|  |  |  | 2 | 台 |
|  |  |  | 5 | 台 |
| F、 | 录像机 |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 独立双通道4K/HD录制和播放，输入信号自适应。可实现2通道录制，或1通道录制1通道播放，或2通道播放功能，极大扩展使用灵活度。 可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ, 422, LT，DNxHR HQX, HQ, SQ, LB，DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率。 独立双联7.1英寸触摸液晶监视器，自带波形图、矢量图、3D LUT现场校色、RGB图、辅助对焦功能。屏幕分辨率1920*1200，符合Rec. 709 HDTV彩色标准。 前置两个独立硬盘插槽，支持SSD固态硬盘热插拔，自带断电素材封装保护功能，最大化保护素材完整。 支持列表播放，可以通过以太网、RS-422串口和触摸屏控制。 支持实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件。 支持双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制，双通道绑定连续录制。 内置4K到2K/HD下变换功能。 支持SDI和HDMI接口，内置HDMI和SDI双向转换功能。 内置双冗余电源。 高度：3RU，含19英寸机架安装件。 | 2 | 台 |
| G、 | 字幕、图文系统 |  |  |  |
| 1 | 4K 在线包装系统 | 要求采用国内自主研发的板卡，提供广电总局检测报告。 要求在线包装设备提供广电总局整机检测报告。 要求支持不少于4路4K SDI信号输入，不少于一路4K SDI填充输出、不少于一路4K SDI键输出、不少于一路4K SDI预监输出，不少于一路4K HDMI预监输出。 要求支持常用的动画视频格式：WMV、AVI、MXF、DYM等。 要求支持多种压缩格式的高标清视频文件，包括AVI、WMV、MPG、MOV、MP4、FLC 要求支持各种图像文件格式的导入和导出：支持包括BMP、TGA、TIFF、GIF、JPG、PSD、PCX等格式在内的图像文件的导入和导出，支持PSD图像的分层导入。 要求支持加载多个TGA序列串，分辨率不低于4784*1040（提供界面操作截图并加盖公章）。 要求滚屏播出支持复杂格式文本，可通过文本内容自动替换图片、动画，替换格式可自定义。 要求提供多种视图编辑模式，包括前、后、顶、底、左、右视图、透视图和摄像机视图。 要求支持多种三维物件，包括球、立方体、圆柱、棱柱、圆环、星型等，支持导角（提供界面操作截图并加盖公章）。 要求支持多种组合三维物件，包括三维翻板、三维饼图、三维柱图，一键式操作实现复杂三维场景的构建。 要求提供多种三维模型接口，包括DirectX的X格式、Autodesk的3DS格式、Wavefront的OBJ格式。 要求导入三维模型同时，支持将关键帧动画和骨骼动画同时导入。 要求支持photoshop的psd文件分层导入动画物件支持序列串实时播出。 要求提供通道遮罩功能，任何物件都可以作为遮罩在场景中实现遮挡效果（提供界面操作截图并加盖公章）。 要求支持多种贴图方式，包括普通材质贴图、环境反射贴图、光影贴图、凹凸贴图、高光贴图等五类纹理贴图，可对纹理进行移动、旋转和缩放的关键帧操作。 要求通过贴图的组合可实现各种带有质感的物体，例如透明的玻璃、生锈的金属、塑料、大理石等等。 要求提供多播出器，包括滚屏、LOGO等专项播出器，有效应对直播期间对各类现场图文场景的快捷播出（提供界面操作截图并加盖公章）。 要求支持多种播出控制方式：手动播、工程播、并支持场景倒播。 要求支持系统热键播出。 要求支持自定义快捷键播出。 要求支持对逻辑层的单独控制，可以快速停止任意一层场景（提供界面操作截图并加盖公章）。 要求提供对场景中物件的多种属性调整功能，包括颜色、材质、位置、缩放等。 要求内嵌资源管理器，用户可以通过ID检索功能快速查找所需模板和素材（提供界面操作截图并加盖公章）。 要求支持对正播场景进行内容修改和一键刷新。 要求支持更改正播动态视窗的输入通道（提供界面操作截图并加盖公章）。 要求支持对正播场景中动态视窗的音频进行增益调节（提供界面操作截图并加盖公章）。 要求支持主备播控，保证播出安全。 要求支持可对待播镜头进行预监。 硬件设备要求如下： CPU：≥Intel Xeon 4215R*2 内存：≥64G 硬盘：≥1TB*2 SATA 显卡：≥24GB 视音频板卡：支持超高清信号输入输出，支持不少于2路3840*2160/50p/10bit超高清输入，支持不少于1路3840*2160/50p/10bit超高清输出，4k音视频相对延时不得超过3ms，高标清音频相对延时不得超过2ms，要求硬件支持BT.709到BT.2020色域转换 机箱：品牌工作站 其它：DVD-ROM/COM口/键盘鼠标 系统软件：演播室在线包装系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 4K大屏包装 | 1、 要求支持4路DP/HDMI输出，每路输出的最高分辨率可达3840×2160 2、 要求支持多个输出口拼接。 3、 要求支持自定义分辨率，满足任意形式的大屏拼接组合，包括田字形、一字形等。 4、 要求支持多场景自由拼接，满足跨屏播出或异型屏播出。 5、 要求实时渲染播出各类大屏场景，包括视窗连线、数据分析、背景资料等（提供界面操作截图并加盖公章）。 6、 要求支持多种外部数据插件，播出过程中实现数据的实时更新。 7、 要求支持至少两路4K SDI信号开窗，提升现场效果。 8、 要求支持无缝工程播出，确保大屏场景的不间断播出。 9、 要求可以配合控制软件，实现与其他图文包装设备的联动（提供界面操作截图并加盖公章）。 10、 要求系统支持无限多层，不同层的场景可以有效地叠加播出。 11、 要求通过数据替换点，实现在不停止播出的情况下无缝替换实时数据。 12、 要求支持多种播出控制方式：手动播、工程播、快切播，并支持倒播（提供界面操作截图并加盖公章）。 13、 要求支持系统热键播出（提供界面操作截图并加盖公章）。 14、 要求支持自定义快捷键播出。 15、 要求支持可对待播镜头进行动态预监（提供界面操作截图并加盖公章）。 16、 要求支持更改正播动态视窗的输入通道（提供界面操作截图并加盖公章）。 17、 要求支持对场景中物件的多种属性调整功能，包括颜色、材质、位置、缩放等（提供界面操作截图并加盖公章）。 18、 要求支持对柱图、饼图进行相关属性调整，包括起始值、文字、颜色、数量等。 19、 硬件设备要求如下： CPU：≥Intel Xeon 4214R 2.4GHZ*2 内存：≥32GB 系统硬盘：≥256GB SSD 数据硬盘：≥1TB SSD*2 显卡1：≥10GB 显卡2：≥5GB 视频卡：支持超高清信号输入输出，支持不少于2路3840*2160/50p/10bit超高清输入，4k音视频相对延时不得超过3ms，高标清音频相对延时不得超过2ms，要求硬件支持BT.709到BT.2020色域转换 机箱：工作站机箱 其它：DVD刻录/COM口/键盘鼠标 系统软件：演播室在线包装系统软件。 | 1 | 台 |
| H、 | 监视系统 |  |  |  |
| 1 | 电视墙大屏 | 屏幕对角线尺寸：不小于55"； 分辨率：3840×2160； 亮度不低于620cd/㎡； 对比度：1400：1,可视角度：178°/178°； 色彩：4K HDR； 散热好、噪声低； 性能长期稳定，低功耗、高可靠性； 电源输入220V，配备遥控器； 音视频信号输入接口：HDMIx4，DVI-D x1，PC x1 | 6 | 台 |
| 2 | 12G-SDI转HDMI | HD/3G/6G/12G-SDI转HDMI 2.0 | 6 | 台 |
| 4 | 4K监视器 | 屏幕尺寸：17.3英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：16.7M，视角：178°H×178°V，亮度400nit，对比度1000:1; 2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI); 2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出； 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式; 支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号; 1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入; 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式; 四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示; 四画分模式（边界框线/窗口可选）; 支持 Payload ID 显示； 支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020); 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass); 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); 支持多种摄像机Log 曲线: SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C, Canon C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll); 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6; 支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能; 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件; | 3 | 台 |
| 5 | 4k监视器 | 屏幕尺寸：27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B, 视角：178°H×178°V， 亮度：1000nit，对比度1400:1； 液晶面板色域达到P3标准98%以上； 2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI); 2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出； 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式; 支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号; 1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入; 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式; 四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示; 四画分模式（边界框线/窗口可选）; 支持 Payload ID 显示； 支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020); 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass); 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); 支持多种摄像机Log 曲线: SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C, Canon C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll); 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6; 支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能; 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件; | 1 | 台 |
| 6 | 返看电视 | 屏幕对角线尺寸：不小于55"； 分辨率：3840×2160； 亮度不低于620cd/㎡； 对比度：1400：1,可视角度：178°/178°； 色彩：4K HDR； 散热好、噪声低； 性能长期稳定，低功耗、高可靠性； 电源输入220V，配备遥控器； 音视频信号输入接口：HDMIx4，DVI-D x1，PC x1 | 1 | 台 |
| 7 | 移动支架 | 定制移动支架 | 1 | 套 |
| 8 | 12G-SDI转HDMI | HD/3G/6G/12G-SDI转HDMI 2.0 | 1 | 台 |
| I、 | 通话系统 |  |  |  |
| 1 | 通话主站 | 4通道通话主站，带扬声器 支持4通道的可编程内通主站，支持断电保存所有编程设置 可以作为耳机通话站，也可以通过加装扬声器模块组成一台扬声器站，支持选用鹅颈话筒或通话耳麦 支持连接两线或者四线通话系统，提供多种接口可连接外部背景音源，双向无线电或者舞台广播等 支持“远程关闭通话”功能 | 1 | 台 |
| 2 | 鹅颈话筒 | 18英寸鹅颈话筒 | 1 | 根 |
| 3 | 耳机 | 通话耳机 | 1 | 付 |
| 4 | 4线接口 | 双通道数字两线/4线接口转换器； 可将两路2线信号转换为2路4线信号，也可以在平衡线路和非平衡线路间转换； 先进的数字信号处理可实现两线自动归零； 方便观测的峰值表有助于快速匹配线路间的连接； 1RU高，半机架宽尺寸； | 2 | 台 |
| 5 | 无线主持人通话主站 | 16讯道基站式无线发射机； 工作在低频64-68MHz； 配有背光液晶屏并带控制按钮； 兼容RTS TW系统，Audiocom及Clear-Com内通输入； 带电平控制的平衡XLR输入接口； 带电平控制的非平衡¼“线路输入接口； 可选高/低射频输出功率； 具有增强动态范围（E.D.R）用于改善动态音频质量 ； 前面板具有¼“监听孔并具有音量控制； | 1 | 台 |
| 6 | 无线主持人接收包 | 16讯道腰包式无线接收机； 工作在低频64-68MHz； 有效传输距离230米左右； 配有背光液晶屏并带控制按钮； 具有增强动态范围（E.D.R）用于改善动态音频质量 ； 使用两节标准AA五号电池供电，碱性电池可提供20个小时的续航时长； 匹配标准3.5mm迷你立体声/单声道耳机套件； | 4 | 台 |
| 7 | 单耳气动耳机 | 单耳耳机 | 4 | 付 |
| 8 | 无线通话套装 | 2.4GHz双通道无线基站 射频技术：IEEE 802.11b无线技术 频率范围：2.412-2.472GHz 射频功率： 200mW 天线：多种全向和指向性天线选择 安全加密技术： 802.11 WIFI 40-Bit和104-Bit WEP 音频： 64-Bit 支持全双工腰包数：8个 支持半双工腰包书：≥100个 音频频率范围：350Hz-3.5KHz 动态范围： ≥62dB 系统延迟：≤140毫秒 耳麦输出：100mWrms 300Ohms 四线输入/输出： 幅值可调（2Vrms标准） | 1 | 台 |
| 9 | 腰包 | 2.4GHz双通道无线腰包 射频技术：IEEE 802.11b无线技术 频率范围：2.412-2.472GHz 射频功率： 70mW 天线：内置天线 安全加密技术： 802.11 WIFI 40-Bit和104-Bit WEP 音频： 64-Bit 音频频率范围：350Hz-3.5KHz 动态范围： ≥62dB 系统延迟：≤140毫秒 耳麦输出：70mWrms 300Ohms 供电要求：锂离子充电电池，7.5V直流 电池续航时长：最长8小时 | 4 | 台 |
| 10 | 充电器 | 4位充电器 | 1 | 套 |
| 11 | 耳机 | 通话耳机 | 4 | 付 |
| J、 | 同步及波形矢量示波器 |  |  |  |
| 1 | 多格式同步信号发生器 | 1U高度一个机架宽的同步信号发生器。内置双电源模块，提高了系统的可靠性运行。通过外同步信号的锁相可以同步输出SDI信号和6个系统视频同步信号输出、音频字时钟信号。同步锁相功能配备STAY IN SYNC功能，当输入的外同步信号发生异常时可保持原相位，继续输出同步信号保证系统的稳定。SDI信号输出除了具有彩条和SDI测试场等测试图像输出，还可叠加ID字符、QVGA尺寸的标识、安全框、嵌入式音频。 | 2 | 台 |
|  | 同步信号倒换器 | 配备有11组频道（每组为：PRIMARY输入，BACKUP输入和OUTPUT）。 频道1～2的主信号和备用信号之间的切换采用继电器切换。频道3～11的主信号和备用信号之间的切换采用电子开关进行高速切换，LTC可以对3系统的主信号和备用信号进行切换。 输入信号的种类可以选择。频道1～2，从SDI信号（3G，HD，SD），NTSC 、 PAL黑场信号和HD3值同步信号中进行选择。频道3～8，从NTSC、PAL黑场信号和HD3值同步信号中选择。频道9和10是AES、EBU数字音频信号的专用频道。频道11是字时钟信号（TTL输入）的专用频道。LTC频道是LTC信号（2Vp-p差分输入）的专用频道。 LTC频道可以用于3系统的每2个输入（PRIMARY输入和BACKUP输入），以及和3系统1个输出（OUTPUT）。 具有冗余电源。 | 1 | 台 |
| 2 | 高标清波形监测仪（波形矢量） | 8.4英寸显示屏可以显示4路HD-SDI信号 具备复合和分量波形监视功能 具备复合矢量显示功能 可同时显示4通道以上的波形 具备图像显示功能 通用的交流电源 多路SDI信号4画面显示之外，各种显示模式可以实现单画面显示，或分割4个画面显示多种模式。单画面显示时视频信号波形，图像显示，音频电平表可以选择缩图的显示方式。 | 1 | 台 |
|  | 机架式安装机箱 | 双联安装件/盲板 | 1 | 套 |
| K、 | 时钟、Tally系统、提词器 |  |  |  |
| 1 | 卫星校时钟 | 卫星校时钟（1U,GPS） | 1 | 台 |
| 2 | 倒计时控制器 | 三联倒计时控制器 | 1 | 台 |
| 3 | 时码分配器 | 时码分配器 | 1 | 台 |
| 4 | 子钟 | 3寸标准子钟 | 1 | 台 |
| 5 | 子钟 | 3寸倒计时子钟 | 1 | 台 |
| 6 | 三联倒计时钟 | 3/4/3三联 | 1 | 台 |
| 7 | 专业提词器 | 提词器，含原装品牌计算机（支持MOS 协议，单机修改，按条检索）含插入修改软 | 1 | 套 |
| 8 | tally控制器 | TALLY 控制器，双32 路GPI，双32 路GPO | 1 | 台 |
| L、 | 音频系统 |  |  |  |
| 1 | 主调音台 | 进口国际知名品牌 16路数字调音台，16路单声道麦克风输入 4 路线路输入 66 路输入混音 1 个 可选卡插槽，用于 64 x 64 路输入/输出扩展 可自由分配的推子和跳接线 每路总线的每路输入均提供前/后选择 支持AES 输入和输出 每路总线均提供 GEQ 20 路子组/辅助总线 4 路 FX 总线 8 路矩阵总线 LR 和 C 混音总线 4 路立体声 Lexicon 效果引擎 输入和输出均提供延时个插槽 | 2 | 台 |
|  | 输入卡 | 配有 8 路输入和 8 路输出。 提供单独的 BNC 连接器，用于字时钟输出。 | 2 | 块 |
| 2 | 监听音箱 | 5英寸有源监听音箱 | 2 | 只 |
| 3 | 监听耳机 | 头戴式监听耳机 | 2 | 付 |
| 4 | 无线领夹话筒套装 | 可同时使用通道 每频段40通道 最少频率间隔 25 kHz 调制方式 FM 调频 接收系统 两组独立调谐器，分集式自动选择 镜象抑制 60 dB 正常 射频灵敏度 20 dBµV 于调噪比 60dB(50Ω 终端) 最大输出电平 平衡 (XLRM 卡农公座): +14 dBV 非平衡 (6.3mm 插座): +8 dBV 天线输入 BNC型, 50Ω 天线供电 12V 直流, 合共160mA RF 功率输出：高输出：30mW，低输出：10mW 动态范围：≥108dB,A-加权 动圈音头 多种话筒头可替换 发射器具有一键切换频点功能，当遇到干扰时，在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮，可用于切换到备用频率（在发射机和接收机上同时切换） | 4 | 套 |
|  | 宽频天线 | 带宽：440～900MHz 增益：+6dB 指向范围：椭圆型90度指向性 类型：无源偶极 接口：BNC 重量：每只326克 尺寸：10.55" (268 mm) L x 11.22" (285 mm) | 1 | 对 |
|  | 天线增益器 | 频段 655 ~ 681 MHz 增益 +3 dB /+10 dB 电压驻波比 输入 : ≤ 3:1 ; 输出 : ≤ 3:1 (于 10 dB 增益设定) 供电 +12V DC, 20mA 重量 87g 尺寸 25mm×25mm×100mm | 1 | 对 |
|  | 天线馈线 | 50Ω天线馈线，用于演播室无线信号增强，长度按需 | 2 | 条 |
| 5 | 播音话筒 | 主播桌面话筒 | 2 | 套 |
| 6 | 无源话分 | 无源话筒分配器（一路直通二路隔离，带接地,双路供电）X8 | 1 | 台 |
| 7 | 线路分配 | 无源线路分配器（一路直通二路隔离，带接地）X8 | 1 | 台 |
| 8 | 数字音频分配 | 无源平衡AES/EBU信号分配器，每组1分3，共4组 | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频二选一切换开关 | 八路数字/模拟2选1切换器（双电源） | 1 | 台 |
| 10 | 监听二选一开关 | 立体声信号选择器，4组平衡立体声输入，切换选择采取数字方式，切换后具有缓冲电路 输出音量可调节，输出采用平衡式，由精品运放组成正反式电压跟随器产生幅值相等、相位相反的平衡信号。 输入灵敏度： ≤+4dB 输入阻抗： ≥10KΩ 输出电平： ≤+4dB 增益： ≤+0dB 电源电压： AC 220V 50-60Hz | 1 | 台 |
| M、 | 视频周边系统 |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 1. 与周边模块设备同一品牌； 2. 2RU主机，标准19英寸机架安装，具有20个独立板卡插槽； 3. 电源模块：双电源系统，双风扇，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作，单电源功率不小于600W； 4. 机箱具有2路同步接口：可为机箱内所有板卡提供同步信号； 5. 网管模块：具有高级以太网接口，支持选配SNMP选件，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、配置和报警功能，提供相关的网络控制软件和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成； 6. 配备控制软件对本机及板卡进行全功能操控，同时可设置控制本系统中的矩阵，进行统一管理与监控； 7. 可以存储机箱内各板卡的设置参数，更换同型号板卡时支持快速恢复原参数； 8. 组件采用前装载模式，所有板卡和电源都可以热插拔，风扇可通过前面板简单拆卸更换； 9. 原厂5年质保。 | 3 | 台 |
| 2 | 备份电源 |  | 3 | 个 |
| 3 | 12G视频分配器（1分10）（2槽位） | 1. 12G-SDI视频分配放大器，1分10； 2. 信号码率支持270Mbps-12Gbps数字视频信号，支持DVB-ASI和MADI信号分配； 3. 具有信号格式自动检测功能，信号格式支持SMPTE 259M（270Mbps，525/625），SMPTE 292M（1.485Gbps），SMPTE 424M（2.97Gbps），SMPTE 2081（5.94Gbps），SMPTE 2082（11.88Gbps），SMPTE 310，AES10-2008，DVB-ASI； 4. 具有输入均衡器和时钟再生功能，并可单独设置均衡器和时钟再生的开关； 5. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 6. 板卡上有LED显示各种运行状态； 7. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 8. 原厂5年质保。 | 2 | 块 |
| 4 | 双通道视频分配器 | 1. 12G-SDI视频分配放大器，单通道1分10，或双通道1分4加1分6； 2. 信号码率支持270Mbps-12Gbps数字视频信号，支持DVB-ASI和MADI信号分配； 3. 具有信号格式自动检测功能，信号格式支持SMPTE 259M（270Mbps，525/625），SMPTE 292M（1.485Gbps），SMPTE 424M（2.97Gbps），SMPTE 2081（5.94Gbps），SMPTE 2082（11.88Gbps），SMPTE 310，AES10-2008，DVB-ASI； 4. 具有输入均衡器和时钟再生功能，并可单独设置均衡器和时钟再生的开关； 5. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 6. 板卡上有LED显示各种运行状态； 7. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 8. 原厂5年质保。 | 3 | 块 |
| 2 | 模拟视分 | 1. 输入：PAL复合信号；75欧BNC接口，具有环通输出； 2. 输出：8路复合信号，包含同步信号的环通输出，输出电平1Vp-p可调，75欧BNC接口； 3. 具有输入线缆均衡功能； 4. 增益-3dB—+3dB； 5. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 6. 原厂5年质保。 | 2 | 块 |
| 5 | 模拟音分 | 1. 输入：单通道或双通道模拟音频输入，平衡接口； 2. 输出：8路模拟音频输出，平衡接口； 3. 正负15dB增益可调； 4. 支持LTC时码信号分配； 5. 具有单通道1分8，或者双通道1分4选择功能； 6. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 7. 板卡上有LED显示各种运行状态； 8. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 9. 原厂5年质保。 | 2 | 块 |
| 6 | 数字音分 | 1. 输入：AES/EBU数字音频输入，平衡110欧接口； 2. 输出：8路AES/EBU数字音频输出，平衡110欧接口； 3. 输入具有均衡器与时钟再生； 4. 支持杜比E与杜比数字信号分配； 5. 数字音频频率范围32-96kHz； 6. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 7. 板卡上有LED显示各种运行状态； 8. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 9. 原厂5年质保。 | 2 | 块 |
| 7 | 多功能处理器 | 1. 多格式信号格式转换器，支持同轴HD/3G/12G-SDI，UHD SQD/2SI 4x3G-SDI，以及可选配光纤接口的HD/3G/12G-SDI； 2. 可选配帧率转换功能，支持的视频信号格式为2160p 50/59.94，1080p 23.98/24/25/50/59.94, 1080i 50/59.94，720p 50/59.94； 3. 支持运动自适应格式转换，底延时，能够进行上/下/交叉变换，选配制式转换功能； 4. 能够进行色彩处理包括HDR处理、RGB彩色校正、BT.709/BT.2020转换； 5. 支持HDR PQ/HLG/SLOG3/SDR之间进行转换； 6. 具有输入帧同步； 7. 具有测试信号发生器‘ 8. 对于SDI信号中的VANC辅助数据可以抹除或者通过； 9. 对于嵌入音频是Dolby®等非PCM音频可以旁通输出； 10. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 11. 板卡上有LED显示各种运行状态； 12. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 13. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
|  |  |  | 1 | 个 |
| 8 | 二选一 | 1. 12G-SDI加解嵌2选1板卡，1路12G-SDI输入，1路12G-SDI输出，1路12G-SDI可指派输入/输出接口；具有8个双向平衡AES音频接口，110欧； 2. 支持HD/3G/12G-SDI，视频信号格式为720p/1080i/1080p/2160p，帧率为59.95/50。信号格式支持SMPTE 292M（1.485Gbps），SMPTE 424M（2.97Gbps），SMPTE 2081（5.94Gbps），SMPTE 2082（11.88Gbps）； 3. 支持12G-SDI二选一功能，具有GPI控制接口； 4. 支持帧同步和延时功能； 5. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 6. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
|  |  |  | 1 | 个 |
|  |  |  | 1 | 个 |
|  |  |  | 1 | 个 |
| 9 | 键控器 | 1. 12G-SDI键控器，具有4个键控器通道，包括2通道外键和2通道内键； 2. 支持HD/3G/12G-SDI，视频信号格式为720p/1080i/1080p/2160p，帧率为59.95/50。信号格式支持SMPTE 292M（1.485Gbps），SMPTE 424M（2.97Gbps），SMPTE 2081（5.94Gbps），SMPTE 2082（11.88Gbps）； 3. 6路12G-SDI输入接口，包括A/B主预切，2路Key/Fill外键信号； 4. 6路可指派12G-SDI输出接口，包括PGM，PVW，Clean信号； 5. 内置2通道台标存储器，支持HD/UHD分辨率下带Alpha通道的台标媒体文件存储，支持台标图片动画序列； 6. 提供控制协议，方便用于自动播出软件控制； 7. 具有GPI接口，可以接受GPI面板进行A/B路切换控制和键控制； 8. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
|  |  |  | 1 | 个 |
| 10 | 多功能处理器（支持音频加解嵌） | 1. 多格式信号格式转换器，支持同轴HD/3G/12G-SDI，UHD SQD/2SI 4x3G-SDI，以及可选配光纤接口的HD/3G/12G-SDI； 2. 可选配帧率转换功能，支持的视频信号格式为2160p 50/59.94，1080p 23.98/24/25/50/59.94, 1080i 50/59.94，720p 50/59.94； 3. 支持运动自适应格式转换，底延时，能够进行上/下/交叉变换，选配制式转换功能； 4. 能够进行色彩处理包括HDR处理、RGB彩色校正、BT.709/BT.2020转换； 5. 支持HDR PQ/HLG/SLOG3/SDR之间进行转换； 6. 具有输入帧同步； 7. 具有测试信号发生器‘ 8. 对于SDI信号中的VANC辅助数据可以抹除或者通过； 9. 对于嵌入音频是Dolby®等非PCM音频可以旁通输出； 10. 具有平衡/非平衡数字音频接口的接口板； 11. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 12. 板卡上有LED显示各种运行状态； 13. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 14. 原厂5年质保。 | 2 | 块 |
|  |  |  | 2 | 个 |
| 11 | HDMI转换 | 扫描格式转换，SDI/HDMI交叉格式转换，带帧同步，音频加解嵌和音频延时功能，通过拨码开关设置输出信号格式，格式支持480i到1080p | 1 | 台 |
| 12 | 便携式转换器 | 3G SDI转HDMI转化器，带LCD液晶屏。带SDI眼图测量功能，带格式转换功能，输出信号可是可以从480i到1080p之间选择。 | 1 | 台 |
| N、 | 线材 |  | 1 | 批 |
| 1 | 视频跳线盘 | 12G视频跳线盘 | 2 | 台 |
| 2 | 跳线绳 | 12G跳线绳 | 6 | 根 |
| 3 | 音频跳线盘 | 1RU 48路音频跳线盘 | 2 | 台 |
| 4 | 跳线绳 | 0.9米音频跳线 | 5 | 根 |
| 5 | 线材、接头一批 | 线材、接头一批（ADC、百通、Neutrik等）（批） | 1 | 批 |
| 6 | 其他 | 安装件辅材（批） | 1 | 批 |
| O、 | 机柜与控制台 |  | 1 | 批 |
| 1 | 电视墙1套 | 电视墙1套（含底座、装饰、电源盒等） | 3 | 组 |
| 2 | 19"标准机柜 | 19"标准机柜，机架可安装设备深度，1000mm，接地铜排、绑线排、机柜后门、立式电源 | 4 | 台 |
| 3 | 4U内嵌式控制台基本单元 | 4U内嵌式控制台基本单元（含所有配件1套），单工位 | 16 | 组 |
| 4 | 19"标准机柜安装件1批 | 19"标准机柜安装件1批（含托架、绑线杆、平托板、盲板、滑轨托板等） | 1 | 批 |
| P、 | 系统集成 |  | 1 | 项 |
| 二、 | 8号虚拟演播室音视频设备 |  |  |  |
| A、 | 摄像机 |  |  |  |
| 1 | 4K演播室摄像机 | 不低于2/3英寸3CMOS 4K摄像机 具备全域快门或类似功能，消除果冻效应和闪光带 灵敏度不低于F11（4K@50P） 基础信噪比不低于62dB，(HD@50P) 调制深度55%(HD@50P，27Mhz/1080i) 机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整 机头具有光学ND/CC滤镜 机头可同时输出本机信号，返送信号以及题词器信号（HDSDI） 机头具有不少于5个功能指派键 必须采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达2公里 具有自动镜头失真补偿 摄像机具有HD提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清HD-SDI信号的能力（摄像机设置成QFHD拍摄格式） 摄像机机头配备3个SDI接口，可以输出本机和返送信号，HD提词器信号。 支持NETWORK TRUNK （1G/100M）4K拍摄时不具备。 支持HDR流程，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE 可以同时输出HDR和SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 摄像机外侧面板配置电子墨水号码牌，可根据CCU设置的号码跟随显示。 摄像机机头输出12V直流电，2.5A电流。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 1 | 台 |
|  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 1 | 个 |
|  |  |  | 1 | 个 |
|  |  |  | 1 | 根 |
|  |  |  | 1 | 个 |
|  |  |  | 1 | 个 |
| 2 | 摄像机光纤电缆 | 50米9.2mm 摄像机光缆 （LEMO接口） | 1 | 根 |
| B、 | 摄像机承托系统 |  |  |  |
| 1 | 跟踪云台 | 角度分辨率0.0005度 旋转线性度0.1% 旋转线精度0.002度 旋转测量范围-180～+180度 数据输出频率59.94/50Hz 传输接口RS-422 水平阻尼0-7档 俯仰阻尼0-7档 动态平衡0-23档 俯仰范围120mm 滑板范围-75～+90度 最大承重不低于32KG 球头直径100mm 伸缩手柄、地置延伸器、脚架杆扣、携带软包 中置延伸器、脚轮 | 1 | 套 |
| C、 | 镜头 |  |  |  |
| 1 | 4K广播级便携广角镜头 | 2/3英寸CCD高清摄像机适用4K广角镜头，标准B4卡口；变焦倍率14倍，2倍扩展，广角端焦距不大于4.5mm；全伺服控制 | 1 | 套 |
|  | UV镜 | 4K保护镜 | 1 | 块 |
|  | 伺服 | 全伺服控制器 | 1 | 套 |
| D、 | 数字视频切换台 |  |  |  |
| 1 | 切换台 | 1、支持不少于4讯道数字超高清（12G-SDI）导播切换、字幕、虚拟演播室制作、直播发布、录制系统。采用CPU+GPU+FPGA协同运算的硬件架构 2、单机设备同时支持4路12G-SDI信号输入/输出、2路DP/HDMI多画面监看输出；支持2入2出模拟音频，支持2路话筒幻象供电； 3、实时多路NDI、SRT、RTMP、UDP、RTSP、TRTC 、HLS(M3U8)协议视频流输入。 4、为了能满足多样的直播方式，要求系统能够支持竖屏直播模式，并且支持横或竖屏摄像机和手机信号导切，同时对竖屏视频叠加字幕和图文包装、虚拟抠像、同步录制和竖屏直播功能。网络直播支持1到60秒延时和应急垫片功能； 5、支持低延时直播连线功能，支持多位嘉宾同时与演播室主持人跨地域进行低延时双向可视化直播连线，对讲延时通常控制在600毫秒以内；嘉宾可通过web地址、扫描二维码、微信小程序、APP参与连线，并且可收看演播室返送信号。 6、为了让抠像后的人物逼真的融入到场景中，虚拟功能必须支持高质量实时色键抠像，可同时对4路摄像机信号一键自动抠像，为了在较差的灯光和背景环境下仍可以获得较好的抠像效果，要具有溢色、方向收缩、整体锐化或模糊和Alpha轮廓处理等功能。 7、为了提升节目档次，软件支持预制多种视窗包装效果，多视窗播出时，可指定某个窗口画面做缩放运动的动画效果。可用来做现场连线节目、精品课录制等； 8、要求设备自带移动网络，可在移动网络覆盖区域内自由连接互联网，便于外场直播。 9、为了能够在视音频独立处理的系统中使用，置音频延迟器功能，可实现输入音频的帧精度延时，保证最终输出的视、音频同步，延时范围0到100帧（即0到4000ms）。 10、硬件配置不低于： 高度小于4U、高强度加厚工控手提便携机箱；一体化集成17寸高清液晶显示屏、键盘、触摸板、切换面板； 16核3.6GHz, 内存：128GB； 显存容量10GB； 系统硬盘：1TB； 视频卡：不少于4通道双向12G-SDI接口，可设置输入/输出通道 | 1 | 台 |
| E、 | 录像机 |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | "1. 独立双通道4K/HD录制和播放，输入信号自适应。可实现2通道录制，或1通道录制1通道播放，或2通道播放功能，极大扩展使用灵活度。 2. 可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ, 422, LT，DNxHR HQX, HQ, SQ, LB，DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率。 3. 独立双联7.1英寸触摸液晶监视器，自带波形图、矢量图、3D LUT现场校色、RGB图、辅助对焦功能。屏幕分辨率1920*1200，符合Rec. 709 HDTV彩色标准。 4. 前置两个独立硬盘插槽，支持SSD固态硬盘热插拔，自带断电素材封装保护功能，最大化保护素材完整。 5. 支持列表播放，可以通过以太网、RS-422串口和触摸屏控制。 6. 支持实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件。 7. 支持双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制，双通道绑定连续录制。 8. 内置4K到2K/HD下变换功能。 9. 支持SDI和HDMI接口，内置HDMI和SDI双向转换功能。 10. 内置双冗余电源。 11. 高度：3RU，含19英寸机架安装件。 | 1 | 台 |
| F、 | 字幕、虚拟系统 |  |  |  |
| 1 | 虚拟系统 | 1.支持12G-SDI/NDI (SD/HD/4K)/SRT 输入输出，支持通过选件升级SMPTE2110制作流程 2.支持实时2D/3D渲染、后期处理、特效、调色、LUT，高级3D图形功能：HDR、景深、阴影、反射、折射 3.可选择使用原生3D引擎或者UNREAL引擎，在UNREAL引擎环境中支持 DLSS、光线跟踪、RTXGI 4.多个可编辑运动路径的虚拟摄像机 5.可定制的虚拟摄像机及播出控制界面 6.支持高达8K的任意分辨率大小的渲染 7.支持同时输入多种视频/图像文件及图形序列 8.高度灵活的基于节点的图形编程界面 9.基于节点的实时场景编辑 10.将UNREAL引擎项目无缝集成于基于节点的界面当中 11.基于曲线的实时时间线及动画编辑 12.2D/3D对象和任何渲染参数可以通过关键帧曲线的调整产生动画 13.可以在基于节点的编辑器中创建自定义材质/后期处理着色器 14.基于节点的粒子系统以及效果器 15.映射：使用于基于网格的变形和形状遮罩工具投射图像到复杂表面上 16.梯形校正 17.使用多台投影仪通过边缘融合的方式创建全景视图 18.多投影仪映射内容可以在编辑器中建模和预览 19.以任意帧幅与帧率进行渲染 20.将输出记录到视频文件/图像序列中 21.支持专业摄像机跟踪系统 22.支持独立的变焦/聚焦编码器 23.同步融合真实和虚拟的摄像机运动 24.支持AR增强现实 25.支持基于LED大屏的虚拟制作 26.使用单个控制界面在多台设备上同步运行 硬件配置不低于： CPU： 16核32线程 内存：128G ddr5 显卡：10G显存 固态： 1TB 板卡：2路12G-SDI输入+2路12G-SDI输出 | 1 | 套 |
| 2 | 色键器 | 实时合成处理器，可对现场视频进行抠像获得新一代广播图文和虚拟布景等精彩效果。采用全新的算法和色彩科学，具备精细的边缘处理技术和色彩分离机制、优良的色彩保真度，以及更高品质的溢出抑制。它采用高性能12G-SDI设计，拥有子像素处理级别。 | 1 | 套 |
| 3 | 音频延时器 | 立体声音延时同步器，支持带平衡模拟及AES/EBU数字音频输入和输出 | 1 | 台 |
| G、 | 监视系统 |  |  |  |
| 1 | 电视墙大屏 | 屏幕对角线尺寸：不小于55"； 分辨率：3840×2160； 亮度不低于620cd/㎡； 对比度：1400：1,可视角度：178°/178°； 色彩：4K HDR； 散热好、噪声低； 性能长期稳定，低功耗、高可靠性； 电源输入220V，配备遥控器； 音视频信号输入接口：HDMIx4，DVI-D x1，PC x1 | 2 | 台 |
| 2 | 12G-SDI转HDMI | HD/3G/6G/12G-SDI转HDMI 2.0 | 2 | 台 |
| 4 | 调像用监视器 | * 屏幕尺寸: 9〞 屏显比例: 16:10 分辨率: 1920×1200 色深:16.7M 视角:160°H×160° 亮度:290cd/㎡ 对比度: 900:1； * 2路3G/HD/SD-SDI输入，并支持 4:4:4 SMPTE425-AB信号； * 1路3G/HD/SD-SDI输出，支持嵌入音频，1路HDMI输入与环出，1路复合输入(与SDI1输入共用接口)； * 多种色空间选择（REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/USER1/USER2/Bypass）; 支持加载用户自定义3D LUT表功能； * 支持HDR仿真模式: PQ (ST2084)， HLG（HLG1.0, HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5); * 多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6； * 波形图，伪彩色、辅助聚焦、斑马线(曝光错误提示)等画面分析； * 支持 Aspect Ratio, Safe & Area Marker, UMD, 时间码, 全蓝/黑白模式； * 支持暗部查看，画面静帧，快速模式，水平镜像；双画面PBP/PIP显示； * 16通道SDI & 2通道HDMI音频表显示(VU & PPM)； * 支持静态/动态UMD显示；IMD Tally显示(TSL V3.1/4.0)； * 3.5mm 耳机插孔；Tally 指示灯；铝合金前壳； * 标配电源适配器；亚克力屏幕保护板； | 1 | 台 |
| 5 | 4k监视器 | * 屏幕尺寸：27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B, 视角：178°H×178°V， 亮度：1000nit，对比度1400:1； 液晶面板色域达到P3标准98%以上； * 2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI); * 2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出； * 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式; * 支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号; * 1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入; * 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式; * 四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示; * 四画分模式（边界框线/窗口可选）; * 支持 Payload ID 显示； * 支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020); * 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass); * 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); * 支持多种摄像机Log 曲线: SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C, Canon C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll); * 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6; * 支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能; * 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件; | 1 | 台 |
| 6 | 电视墙大屏 | 屏幕对角线尺寸：不小于55"； 分辨率：3840×2160； 亮度不低于620cd/㎡； 对比度：1400：1,可视角度：178°/178°； 色彩：4K HDR； 散热好、噪声低； 性能长期稳定，低功耗、高可靠性； 电源输入220V，配备遥控器； 音视频信号输入接口：HDMIx4，DVI-D x1，PC x1 | 1 | 台 |
| 7 | 12G-SDI转HDMI | HD/3G/6G/12G-SDI转HDMI 2.0 | 1 | 台 |
| 8 | 电视支架 | 电视支架 | 1 | 个 |
| H、 | 通话系统 |  |  |  |
| 1 | 通话主站 | 4通道通话主站，带扬声器 支持4通道的可编程内通主站，支持断电保存所有编程设置 可以作为耳机通话站，也可以通过加装扬声器模块组成一台扬声器站，支持选用鹅颈话筒或通话耳麦 支持连接两线或者四线通话系统，提供多种接口可连接外部背景音源，双向无线电或者舞台广播等 支持“远程关闭通话”功能 | 1 | 台 |
| 2 | 鹅颈话筒 | 18英寸鹅颈话筒 | 1 | 根 |
| 3 | 耳机 | 通话耳机 | 1 | 付 |
| 4 | 4线接口 | 双通道数字两线/4线接口转换器； 可将两路2线信号转换为2路4线信号，也可以在平衡线路和非平衡线路间转换； 先进的数字信号处理可实现两线自动归零； 方便观测的峰值表有助于快速匹配线路间的连接； 1RU高，半机架宽尺寸； | 2 | 台 |
| 5 | 无线主持人通话主站 | 16讯道基站式无线发射机； 工作在低频64-68MHz； 配有背光液晶屏并带控制按钮； 兼容RTS TW系统，Audiocom及Clear-Com内通输入； 带电平控制的平衡XLR输入接口； 带电平控制的非平衡¼“线路输入接口； 可选高/低射频输出功率； 具有增强动态范围（E.D.R）用于改善动态音频质量 ； 前面板具有¼“监听孔并具有音量控制； | 1 | 台 |
| 6 | 无线主持人接收包 | 16讯道腰包式无线接收机； 工作在低频64-68MHz； 有效传输距离230米左右； 配有背光液晶屏并带控制按钮； 具有增强动态范围（E.D.R）用于改善动态音频质量 ； 使用两节标准AA五号电池供电，碱性电池可提供20个小时的续航时长； 匹配标准3.5mm迷你立体声/单声道耳机套件； | 4 | 台 |
| 7 | 单耳气动耳机 | 单耳耳机 | 4 | 付 |
| I、 | 时钟、Tally系统、提词器 |  |  |  |
| 1 | 倒计时控制器 | 三联倒计时控制器 | 1 | 台 |
| 2 | 时码分配器 | 时码分配器 | 1 | 台 |
| 3 | 子钟 | 3寸标准子钟 | 1 | 台 |
| 4 | 子钟 | 3寸倒计时子钟 | 1 | 台 |
| 5 | 三联倒计时钟 | 3/4/3三联 | 1 | 台 |
| 6 | 专业提词器 | 提词器，含原装品牌计算机（支持MOS 协议，单机修改，按条检索）含插入修改软 | 1 | 套 |
| J、 | 音频系统 |  |  |  |
| 1 | 主调音台 | 进口国际知名品牌 16路数字调音台，16路单声道麦克风输入 4 路线路输入 66 路输入混音 1 个 可选卡插槽，用于 64 x 64 路输入/输出扩展 可自由分配的推子和跳接线 每路总线的每路输入均提供前/后选择 支持AES 输入和输出 每路总线均提供 GEQ 20 路子组/辅助总线 4 路 FX 总线 8 路矩阵总线 LR 和 C 混音总线 4 路立体声 Lexicon 效果引擎 输入和输出均提供延时个插槽 | 1 | 台 |
|  | 输入卡 | 配有 8 路输入和 8 路输出。 提供单独的 BNC 连接器，用于字时钟输出 | 1 | 块 |
| 2 | 监听音箱 | 5英寸有源监听音箱 | 1 | 只 |
| 3 | 监听耳机 | 头戴式监听耳机 | 1 | 付 |
| 4 | 无线领夹话筒套装 | 可同时使用通道 每频段40通道 最少频率间隔 25 kHz 调制方式 FM 调频 接收系统 两组独立调谐器，分集式自动选择 镜象抑制 60 dB 正常 射频灵敏度 20 dBµV 于调噪比 60dB(50Ω 终端) 最大输出电平 平衡 (XLRM 卡农公座): +14 dBV 非平衡 (6.3mm 插座): +8 dBV 天线输入 BNC型, 50Ω 天线供电 12V 直流, 合共160mA RF 功率输出：高输出：30mW，低输出：10mW 动态范围：≥108dB,A-加权 动圈音头 多种话筒头可替换 发射器具有一键切换频点功能，当遇到干扰时，在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮，可用于切换到备用频率（在发射机和接收机上同时切换） | 2 | 套 |
| K、 | 视频周边系统 |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 1. 与周边模块设备同一品牌； 2. 2RU主机，标准19英寸机架安装，具有20个独立板卡插槽； 3. 电源模块：双电源系统，双风扇，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作，单电源功率不小于600W； 4. 机箱具有2路同步接口：可为机箱内所有板卡提供同步信号； 5. 网管模块：具有高级以太网接口，支持选配SNMP选件，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、配置和报警功能，提供相关的网络控制软件和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成； 6. 配备控制软件对本机及板卡进行全功能操控，同时可设置控制本系统中的矩阵，进行统一管理与监控； 7. 可以存储机箱内各板卡的设置参数，更换同型号板卡时支持快速恢复原参数； 8. 组件采用前装载模式，所有板卡和电源都可以热插拔，风扇可通过前面板简单拆卸更换； 9. 原厂5年质保。 | 1 | 台 |
| 2 | 备份电源 |  | 1 | 个 |
| 3 | 12G视频分配器（1分10）（2槽位） | 1. 12G-SDI视频分配放大器，1分10； 2. 信号码率支持270Mbps-12Gbps数字视频信号，支持DVB-ASI和MADI信号分配； 3. 具有信号格式自动检测功能，信号格式支持SMPTE 259M（270Mbps，525/625），SMPTE 292M（1.485Gbps），SMPTE 424M（2.97Gbps），SMPTE 2081（5.94Gbps），SMPTE 2082（11.88Gbps），SMPTE 310，AES10-2008，DVB-ASI； 4. 具有输入均衡器和时钟再生功能，并可单独设置均衡器和时钟再生的开关； 5. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 6. 板卡上有LED显示各种运行状态； 7. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 8. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
| 4 | 双通道视频分配器 | 1. 12G-SDI视频分配放大器，单通道1分10，或双通道1分4加1分6； 2. 信号码率支持270Mbps-12Gbps数字视频信号，支持DVB-ASI和MADI信号分配； 3. 具有信号格式自动检测功能，信号格式支持SMPTE 259M（270Mbps，525/625），SMPTE 292M（1.485Gbps），SMPTE 424M（2.97Gbps），SMPTE 2081（5.94Gbps），SMPTE 2082（11.88Gbps），SMPTE 310，AES10-2008，DVB-ASI； 4. 具有输入均衡器和时钟再生功能，并可单独设置均衡器和时钟再生的开关； 5. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 6. 板卡上有LED显示各种运行状态； 7. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 8. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
| 5 | 模拟视分 | 1. 输入：PAL复合信号；75欧BNC接口，具有环通输出； 2. 输出：8路复合信号，包含同步信号的环通输出，输出电平1Vp-p可调，75欧BNC接口； 3. 具有输入线缆均衡功能； 4. 增益-3dB—+3dB； 5. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 6. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
| 6 | 二选一 | 1. 12G-SDI加解嵌，1路12G-SDI输入，1路12G-SDI输出，1路12G-SDI可指派输入/输出接口；具有8个双向平衡AES音频接口，110欧； 2. 支持HD/3G/12G-SDI，视频信号格式为720p/1080i/1080p/2160p，帧率为59.95/50。信号格式支持SMPTE 292M（1.485Gbps），SMPTE 424M（2.97Gbps），SMPTE 2081（5.94Gbps），SMPTE 2082（11.88Gbps）； 3. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 5. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
| 7 |  |  | 1 | 个 |
| 8 |  |  | 1 | 个 |
| 9 | 多功能处理器 | 1. 多格式信号格式转换器，支持同轴HD/3G/12G-SDI，UHD SQD/2SI 4x3G-SDI，以及可选配光纤接口的HD/3G/12G-SDI； 2. 可选配帧率转换功能，支持的视频信号格式为2160p 50/59.94，1080p 23.98/24/25/50/59.94, 1080i 50/59.94，720p 50/59.94； 3. 支持运动自适应格式转换，底延时，能够进行上/下/交叉变换，选配制式转换功能； 4. 能够进行色彩处理包括HDR处理、RGB彩色校正、BT.709/BT.2020转换； 5. 支持HDR PQ/HLG/SLOG3/SDR之间进行转换； 6. 具有输入帧同步； 7. 具有测试信号发生器‘ 8. 对于SDI信号中的VANC辅助数据可以抹除或者通过； 9. 对于嵌入音频是Dolby®等非PCM音频可以旁通输出； 10. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 11. 板卡上有LED显示各种运行状态； 12. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 13. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
| 10 |  |  | 1 | 个 |
| 11 | 模拟音分 | 1. 输入：单通道或双通道模拟音频输入，平衡接口； 2. 输出：8路模拟音频输出，平衡接口； 3. 正负15dB增益可调； 4. 支持LTC时码信号分配； 5. 具有单通道1分8，或者双通道1分4选择功能； 6. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 7. 板卡上有LED显示各种运行状态； 8. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 9. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
| 12 | 多功能处理器（支持音频加解嵌） | 1. 多格式信号格式转换器，支持同轴HD/3G/12G-SDI，UHD SQD/2SI 4x3G-SDI，以及可选配光纤接口的HD/3G/12G-SDI； 2. 可选配帧率转换功能，支持的视频信号格式为2160p 50/59.94，1080p 23.98/24/25/50/59.94, 1080i 50/59.94，720p 50/59.94； 3. 支持运动自适应格式转换，底延时，能够进行上/下/交叉变换，选配制式转换功能； 4. 能够进行色彩处理包括HDR处理、RGB彩色校正、BT.709/BT.2020转换； 5. 支持HDR PQ/HLG/SLOG3/SDR之间进行转换； 6. 具有输入帧同步； 7. 具有测试信号发生器‘ 8. 对于SDI信号中的VANC辅助数据可以抹除或者通过； 9. 对于嵌入音频是Dolby®等非PCM音频可以旁通输出； 10. 具有平衡/非平衡数字音频接口的接口板； 11. 指标高，稳定性好，良好的散热设计； 12. 板卡上有LED显示各种运行状态； 13. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 14. 原厂5年质保。 | 1 | 块 |
| 13 |  |  | 1 | 个 |
| 11 | 便携式转换器 | 3G SDI转HDMI转化器，带LCD液晶屏。带SDI眼图测量功能，带格式转换功能，输出信号可是可以从480i到1080p之间选择。 | 1 | 台 |
| L、 | 线材 |  | 1 | 批 |
| 1 | 视频跳线盘 | 12G视频跳线盘 | 1 | 台 |
| 2 | 跳线绳 | 12G跳线绳 | 4 | 根 |
| 3 | 音频跳线盘 | 1RU 48路音频跳线盘 | 1 | 台 |
| 4 | 跳线绳 | 0.9米音频跳线 | 4 | 根 |
| 5 | 线材、接头一批 | 线材、接头一批 | 1 | 批 |
| 6 | 其他 | 安装件辅材（批） | 1 | 批 |
| M、 | 机柜与控制台 |  | 1 | 批 |
| 1 | 电视墙1套 | 电视墙1套（含底座、装饰、电源盒等） | 2 | 组 |
| 2 | 19"标准机柜 | 19"标准机柜，机架可安装设备深度，1000mm，接地铜排、绑线排、机柜后门、立式电源 | 1 | 台 |
| 3 | 4U内嵌式控制台基本单元 | 4U内嵌式控制台基本单元（含所有配件1套），单工位 | 8 | 组 |
| 4 | 19"标准机柜安装件1批 | 19"标准机柜安装件1批（含托架、绑线杆、平托板、盲板、滑轨托板等） | 1 | 批 |
| N、 | 系统集成 |  | 1 | 项 |
| 灯光设备 |  |  |  |  |
| 一、 | 7号高清演播室灯光设备 |  |  |  |
| 1 | LED数字化静音聚光灯 | 光源：100W LED模组 显色指数：Ra>90 光源寿命：50000小时 出光角度：15°—80°，200mm菲涅尔透镜 色温：3200±150K/5600加减250K（可选）； 调光：0-100%电子调光； 频率：50Hz/60Hz； 6米距离的照度不低于2100LX 可杆控 | 10 | 台 |
| 2 | LED数字化成像灯 | 规格：不小于300W 类型：LED数量：1；显色指数：≥90；通道数：1；光斑角：19°； 色温：5600k±250k。 可杆控 | 6 | 台 |
| 3 | LED数字化平板柔光灯 | 额定电压：AC100-240V 50/60Hz 额定功率：100W 显色指数：Ra≥96 色温：2800K~6000K 连续调节 出光角度：158° 灯珠数量：192WW+192CW 通道数量：2个通道 使用寿命：50000小时 冷却系统：自然风冷，采用专利设计一体化散热结构，热阻小，结构简单，重量轻 采用高光效，高显色性表贴（SMD）LED作为发光元件，整灯光效达到100lm/w以上 专利设计的蜂眼阵列柔光板与超柔和光线柔光板给用户不同的选择空间 恒功率设计.调节色温时，能保持照度恒定不变 可杆控 | 18 | 台 |
| 4 | LED染色灯 | 规格：不小于190W 类型：LED 单颗功率不低于10W，每台灯具不少于19颗灯珠；亮度调节0~100%范围；通道数：不小于7。 | 12 | 台 |
| 5 | 保险链 | 配套灯具使用 | 46 | 套 |
| 6 | 恒力铰链吊杆 | 采用铝合金材质制造，造型美观，重量轻，承载力高； 恒力弹簧选用合金弹簧钢经特殊处理，弹性持久恒定； 力平衡性能优异，定位准确，无位移现象。 伸展长度3.8米 收缩长度0.5米 自重5.5kg | 34 | 条 |
| 7 | 电脑控制台(72光路) | 72光路 48集控、点总控、集总控、单总控、总控 48路集控杆分10页可建立480个灯光场景 点控及特技演出效果 手动及自动演出操作方式 演出状态掉电保护功能，且上电后自动恢复原状态 国际标准DMX－512信号输出，光电隔离保护 采用铁电存储器（FRAM），无需后备电池 | 1 | 台 |
| 二、 | 8号虚拟演播室灯光设备 |  |  |  |
| 1 | 铝合金轨道(固定的) | 7米铝合金工字轨道 | 4 | 根 |
| 2 | 铝合金轨道(活动的) | 2.5米铝合金工字轨道 | 10 | 根 |
| 3 | 铝合金轨道连接件 | 定制 | 24 | 套 |
| 4 | 万向头 | 定制 | 20 | 个 |
| 5 | 钢丝电缆划线 | 定制 | 10 | 套 |
| 6 | 灯具滑车 | 定制 | 26 | 个 |
| 7 | 16A电源接插件 | 防尘 | 26 | 套 |
| 8 | 灯具号码牌 | 定制 | 26 | 个 |
| 9 | 恒力铰链吊杆 | 采用铝合金材质制造，造型美观，重量轻，承载力高； 恒力弹簧选用合金弹簧钢经特殊处理，弹性持久恒定； 力平衡性能优异，定位准确，无位移现象。 伸展长度3.8米 收缩长度0.5米 自重5.5kg | 26 | 条 |
| 10 | 杆控杆 | 4米 | 1 | 支 |
| 11 | 保险链 | 配套灯具使用 | 26 | 套 |
| 12 | 100W LED杆控数字化静音聚光灯 | 光源：100W LED模组 显色指数：Ra>90 光源寿命：50000小时 出光角度：15°—80°，200mm菲涅尔透镜 色温：3200±150K/5600加减250K（可选）； 调光：0-100%电子调光； 频率：50Hz/60Hz； 6米距离的照度不低于2100LX 可杆控 | 8 | 台 |
| 13 | 100W LED数字化平板柔光灯 | 额定电压：AC100-240V 50/60Hz 额定功率：100W 显色指数：Ra≥96 色温：2800K~6000K 连续调节 出光角度：158° 灯珠数量：192WW+192CW 通道数量：2个通道 使用寿命：50000小时 冷却系统：自然风冷，采用专利设计一体化散热结构，热阻小，结构简单，重量轻 采用高光效，高显色性表贴（SMD）LED作为发光元件，整灯光效达到100lm/w以上 专利设计的蜂眼阵列柔光板与超柔和光线柔光板给用户不同的选择空间 恒功率设计.调节色温时，能保持照度恒定不变 可杆控 | 10 | 台 |
| 14 | LED地面灯 | 规格：不小于320W 类型：反光曲面经特殊设计，直射光与反射光相结合； 色温：5600k±250k；显色指数：≥85；通道数：1；光斑角：不小于130°。 | 2 | 台 |
| 15 | 180W LED数字化柔光灯 | 规格：不小于180W 类型：反光曲面经特殊设计，直射光与反射光相结合； 色温：5600k±250k；显色指数：≥85；通道数：1；光斑角：不小于130°。 | 8 | 台 |
| 16 | 墙插座箱 | 3×16A+4×DMX 箱体采用优质1.2mm钢板经数控机床加工而成，表面喷塑处理。 材料：Q235 δ=1.2 表面：喷塑处理 颜色：驼灰或灰沙 温度：-10℃～45℃ | 1 | 个 |
| 17 | 灯光控制台（72通道） | 48光路 24集控、点总控、集总控、单总控、总控 24路集控杆分10页可建立240个灯光场景 点控及特技演出效果 手动及自动演出操作方式 演出状态掉电保护功能，且上电后自动恢复原状态 国际标准DMX－512信号输出，光电隔离保护 采用铁电存储器（FRAM），无需后备电池 | 1 | 台 |
| 18 | 电源、信号机柜 | 含2台8口信号放大器 DMX数字信号放大及分配 输入与输出光电隔离防止高压反冲 一路输入八路输出（DMX-512） 每路之间输出信号隔离 DMX输入信号指示及每路的输出指示输出 电源输出端看对调 1台12路直通箱 每路3KW输出 采用磁保持继电器 国际通用DMX512信号输入，光电隔离保护 断路器MCB过载和短路保护 | 1 | 台 |
| 19 | 电源、信号分配盒 | 一分四 采用符合国家标准的冷轧钢板。冷轧板厚度不小于1.5mm厚冷轧钢板制做。 | 10 | 台 |
| 20 | 阻燃电缆 | 使用冷轧钢板，表面做热镀锌处理； 300mm以下（含300mm）宽的厚度为1.5mm； 100mm以下（含100mm）宽的厚度为1.2mm； 抗腐蚀力强,设置接地装置，实际用量与规格满足设计配置。 | 1 | 批 |
| 21 | 电缆桥架及穿线管 | 所有电线、电缆采用国内外专用影视阻燃型铜芯电缆，产品通过3C认证； 阻燃性能符合GB18380.3标准中B类燃烧试验要求； 导体选用符合GB/T 3952-1998标准要求的TU1型高纯度无氧铜杆，其杂质元素总含量不大于0.0065%，含氧量不大于0.0010%，纯度达4个9以上； 绝缘线芯识别：0.5mm2以下采用颜色循环标志，1.5mm2以上采用数字标识，可根据用户要求标识排列； 导电率高，导体直流电阻符合国标GB/T 3956中的相关要求； 电缆线径为2.5mm²； 信号控制系统中信号线采用屏蔽网线； 电缆的敷设符合国家有关规范。电缆敷设时将电磁干扰降低到最低程度。电缆以走桥架敷设为主，根据实际情况，辅以穿钢管、电线管及金属蛇皮管敷设。强电、弱电分不同线槽及走线管敷设，以提高系统抗干扰性； 电线电缆规格、用量满足所有特殊照明灯光灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求。 | 1 | 套 |
| 22 | 附属材料 |  | 1 | 批 |
| 媒资管理系统及非编系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能存储管理服务器 6000 | 媒体内容智慧管理平台 媒体内容智慧管理平台软件基础套装 【资源管理软件】：提供30个BS并发客户端授权访问，提供工作流调度引擎、资源管理、系统配置管理、互联接口服务、流程监控、任务管理、下载管理等基础功能模块； 【剧集管理】： 针对电视剧、会议、活动等视频内容提供剧集管理，支持剧集独立标签编目，绑定视频子集并自动排序编号子集，支持剧集模板编目，可直接通过剧集浏览播放各子集内容，支持剧集片花、海报及相关资源统筹管理； 【专辑管理】：针对音乐音频、活动录音提供专辑管理，支持专辑独立标签编目，绑定专辑曲目并自动排序编号子集，可直接通过专辑浏览播放专辑中各曲目内容资源； 【图集管理】：针对图片提供图集管理，支持创建图集时批量上传图片，支持设置图集封面，支持“序号+图集名称”重命名每张图片，支持图集独立标签编目和图集模板编目，支持图集中直接浏览每张图片资源及信息； 【编目服务】：在线编目工具，可直接选中资源进行编目，支持以标签方式对资源进行著录，也支持基于业务流程的任务化编目及审核。针对不同资源提供不同编目字段和编目界面。支持广电4层编目标准（节目、片段、场景、镜头），支持添加标记点等快速编目方式；支持抽取视频关键帧、抽取或添加肖像、添加附件等； 【检索门户】：检索入口门户，提供门户配置和展现，实现用户对资源的检索查询，包括标签、分类、全文等方式检索； 【高速传输服务软件】：支持不限用户数的媒资客户端远程上传和下载文件，支持TCP/UDP传输，支持断点续传； 【标准套餐软件 】：传输、获取文件信息、文件校验、文件秒传、转码、技审、响度控制、视频指纹、快编打包、图文转换等多种服务能力，支持多任务并发及负载均衡机制，弹性可扩展的技术框架，可快速集成第三方视频处理引擎或服务，分布式处理技术+高效处理引擎+毫秒级任务调度，提供高并发极速的处理能力，支持4K、2K、HD、SD、DPX等30多种电视、电影、移动多屏新媒体格式； 【媒资PC客户端软件】基于Windows7/10媒资客户端，提供本地资源上传到指定资源库目录，也支持客户端将资源库内容下载到本地； 硬件描述：机架式2U服务器/Xeon 4210*2/128G/1.2TB SAS 10KRPM*2/4TB SATA*12/PM8204-2G SAS RAID卡/集成千兆网卡*4/Riser_X8+X8+X8*1/无标前面板*1/白包/550W冗余电源 | 1 | 台 |
| 2 | 超高清非线性有卡编辑系统 | 品牌图形工作站主机，基于专业输入输出接口，支持4K 50p信号级输出；采用高性能PCI-E图形卡进行HEVC/AVC格式加速；配POST PACK专业版后期制作软件套装，可编辑XAVC、XAVC-S、AVC-Intra 4K、AVC-Intra 4K LT、DNxHR*、ProRes、HEVC、AVC等格式，以及高标清MPEG-2 I、MPEG-2 IBP、DV/DVCPRO、DVCPRO 50、DVCPRO HD、DNxHD*、XDCAM/XDCAM HD等格式的超高清后期制作系统 硬件描述Intel Xeon 5218R*2/16G*4/512GB SSD/4TB SATA*2/DVD-RW/COM口/键盘鼠标、 8G、 RedBridge8S-HDMI20、 监听音频接口板、 LineOut HP音频线、 U/PPK-CST-RB-HD/AC3D/AC3E/PPK-PRO-ASC | 2 | 台 |
|  | 天梭非线性编辑系统3.0网络版 | 非线性编辑系统软件才可实现网络编辑功能、实现项目化的组网节目制作、支持全新的协同共享制作生产模式。 | 2 | 台 |
| 3 | 超高清无卡非编软件 | 面向4K/8K超高清制作，同时可兼容高、标清视音频节目生产的无卡软件，基于Windows10 64位操作系统，用于剪辑、包装并重，对质量和效果要求较高的电视节目制作。包括：编辑合成软件，标准视音频格式支持，10bit广播级处理 基本特技模块 ,跟踪处理模块,高级色键模块,高级颜色校正模块,非线性介质采集输出模块集合（P2、XDCAM、XDCAM EX） ,三维粒子发生器 ,图文制作模块 ,三维物件制作模块,颜色校正分级系统，颜色校正分级软件. | 8 | 台 |
|  | 天梭非线性编辑系统3.0网络版 | 天梭非线性编辑系统可实现网络编辑功能、实现项目化的组网节目制作、支持全新的协同共享制作生产模式。 | 8 | 台 |
|  | 超高清无卡非编工作站 | 品牌工作站图不低于5218*2/64G/512G+4T/RTXA4000/1400W | 8 | 台 |
| 4 | 交换机 | 光纤交换机24口千兆光口+4口万兆光口标准三层网管企业交换机 | 1 | 台 |
| 5 | 制作网数据库服务器 | 2U机架式服务器(2颗银牌4210R-10核2.4GHZ/32G内存/480G固态+3块4T SATA硬盘/RAID0+5/双电)2U 预装Windows 2012 Server/sql数据库软件 | 2 | 台 |
|  |  | 节目制作流程引擎软件应用于新闻制作系统中各业务流程的编排和管理，实现新闻制作业务在文稿、非编、打包、内审、技审、迁移、演播室等相关环节的自动流转，也支持新闻制作系统与外系统的互联互通。 | 1 | 台 |
|  |  | 管理控制平台软件作为制作网、新闻网、收录网等网络解决方案的核心管理软件，具备强大完善的管理功能。实现对网络用户定义、权限配置、空间分配、组织结构定义、业务定义等功能。 | 1 | 台 |
| 舞美及声装部分 |  |  |  |  |
| 一、 | 8号演播室虚拟蓝箱 |  |  |  |
| 1 | 钢构转换层（反支撑） | 40*60镀锌方管@1000*1000； | 1 | 项 |
| 2 | 吊顶天棚（钢板网吸声天花） | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、格距150*150*4钢板网上满铺一层无纺布； 4、机械费及五金件（铝边角、连接件等）； | 1 | 项 |
| 3 | 墙面装饰板(3mm穿孔铝板) | 1、U75轻钢隔墙龙骨@600+调平龙骨支撑； 2、阻燃18厘夹板开条80mm宽板@600*600； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、3mm厚微穿孔铝板穿孔率17%面喷浅灰色氟碳漆； 5、3mm厚孔铝板面喷淡黄色氟碳漆； | 1 | 项 |
| 4 | 塑料板楼地面（塑胶地板） | 1、3mm厚自流平地面； 2、塑胶地板专用胶水 ； 3、2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； | 1 | 项 |
| 5 | 蓝箱 | 专业影视蓝箱 | 1 | 项 |
| 6 | 抠像地胶垫 | 专业抠像地胶垫 | 1 | 项 |
| 7 | 金属踢脚线 | 100mm高不锈钢踢脚线（定制）： 1、12mm环保E0防火B1级难燃夹板； 2、25*40mm防火B1级难燃木龙骨； 3、1.2壁厚304不锈钢面板； | 1 | 项 |
| 8 | 特种门（钢制防火隔声门） | 定制国标Ⅲ级防火隔声门（隔声量＞40dB）；甲级防火； | 1 | 项 |
| 9 | 金属门套 | 1、12mm环保E0防火B1级难燃夹板； 2、25*40mm防火B1级难燃木龙骨； 3、1.2壁厚304黑钛拉丝不锈钢面板； | 1 | 项 |
| 10 | 多阻尼隔声墙 | 多阻尼轻质隔声墙封窗 | 1 | 项 |
| 11 | 场灯照明、墙面插座等 | ZC-BV2.5/4.0/6.0电线，KGB线管，灯具，开关插座等 | 1 | 项 |
| 二、 | 录音室 |  |  |  |
| 1 | 钢构转换层（反支撑） | 40*60镀锌方管@1000*1000； | 1 | 项 |
| 2 | 吊顶天棚（吸声天花） | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、3mm厚微穿孔铝板穿孔率17%面喷浅灰色氟碳漆； 4、机械费及五金件（铝边角、连接件等）； | 1 | 项 |
| 3 | 墙面装饰板(3mm穿孔铝板) | 1、U75轻钢隔墙龙骨@600+调平龙骨支撑； 2、阻燃18厘夹板开条80mm宽板@600*600； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、3mm厚微穿孔铝板穿孔率17%面喷浅灰色氟碳漆； 5、3mm厚孔铝板面喷淡黄色氟碳漆； | 1 | 项 |
| 4 | 塑料板楼地面（塑胶地板） | 1、3mm厚自流平地面； 2、塑胶地板专用胶水 ； 3、2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； | 1 | 项 |
| 5 | 金属踢脚线 | 100mm高不锈钢踢脚线（定制）： 1、12mm环保E0防火B1级难燃夹板； 2、25*40mm防火B1级难燃木龙骨； 3、1.2壁厚304不锈钢面板； | 1 | 项 |
| 6 | 特种门（钢制防火隔声门） | 定制国标Ⅲ级防火隔声门（隔声量＞40dB）；甲级防火； | 1 | 项 |
| 7 | 金属门套 | 1、12mm环保E0防火B1级难燃夹板； 2、25*40mm防火B1级难燃木龙骨； 3、1.2壁厚304黑钛拉丝不锈钢面板； | 1 | 项 |
| 8 | 多阻尼隔声墙 | 多阻尼轻质隔声墙封窗 | 1 | 项 |
| 9 | 场灯照明、墙面插座等 | ZC-BV2.5/4.0/6.0电线，KGB线管，灯具，开关插座等 | 1 | 项 |
| 录音设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | DAW数字音频工作站 | A、工作站主机：Intel Core i7- 9700 8C 65W 16GB (2x8GB) DDR4 2666 UDIMM NECC Memory 256GB 2.5in SATA Solid State Drive 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD NVIDIA GTX 1050支持2K分辨率 HP USB Business Slim Keyboard HP USB Optical Mouse 3/3/3 Warranty B、显示器：31.5英寸 VA面板 144Hz电竞 2k1800R曲面屏 C、母带级数字运算卡 PCI Express专业音频采集卡；不少于2路平衡 立体声模拟输入和输出；采用率不低于24-bit/192kHz；IF输入/输出； 不少于1组AES/EBU输入/输出；不少于1 组大功率耳机输出, 将DA转换器与播放设备分离；不少于1组 MIDI输入/输出，通过辫子线获得16通道高速MIDI ；不少于760通道混音器（42 bit内部分辨率）带有静音继电器的输出；参考电平可选（平衡: +24 / +19 / +13 / +4 dBu; 非平衡: +19 / +13 / +4 / -2 dBu）； D、控制盒：UAC一级设备，兼容Windows和Mac OS X；可提供总线供电，电流消耗小；具有Key Commands的标准功能集，可以覆盖大多数使用场景，在按键下方直接标注了功能；功能设计包括：激活快照，静音、耳机1音量、耳机2音量、外部输入，对讲、Speaker B、Dim等编码操作原厂D-sub15针排插接口； 不少于4个全平衡模拟接口；不少于2个MIDI接口；不少于1 个耳机接口；输入: XLR, 伺服平衡输入阻抗 平衡: 36 kOhm, | 1 | 台 |
| 2 | DAW控制台 | 8个高灵敏度触感具有10位分辨率的电动推子 1个高灵敏度触感具有10位分辨率的电动总控推子 12段LED通道级别测量 LED仪表板可准确显示立体声主通道位置 8个双功能编码器LED指示，用环型多种颜色指示出来 11段多种颜色LED指示旋钮位置周围的编码器 双大型背光液晶显示每个通道的通道名称 10段LED显示时间项目的在SMPTE或BBT之间 快速滚轮可进行搜索控制 带灯的按钮可控制录制、独奏、静音、选择和记录 6个带灯按键，包括播放、停止、录制、回放、快进和循环 带灯的 "ZOOM" 有4个的方向按钮 • 9个带灯可配的MIDI功能按钮 • 拥有3个USB扩展端口 | 1 | 台 |
| 3 | 高品质双通道话筒放大器 | FET双通道话筒放大器 精确配对的FET分立元件模块 输入输出信号路径采用全平衡电路架构设计 24级输入放大增益控制，控制步长2dB 辅助修正±2dB输出增益控制，控制步长0.5dB 全平衡XLR输入与高阻抗DI输入； 增益快速衰减开关(PAD) 立体声增益修剪控制(TRIM) 双通道相位（PHASE）开关 不小于+32 dBu的输出动态 内置全屏蔽分立模拟线性电源 防触碰功能电源开关 双通道VU音量显示表 | 1 | 台 |
| 4 | 立体声母带压缩器 | 立体声母带压缩处理器， 频率响应：± 0.02dB @ 20~20KHz 静态噪声：<90dB (未加权) 最大输入电平不小于+24 dBU<0.1% THD+N@ 1kHz,unity gain 最大输出电平不小于+24.5dBU<0.1% THD+N@ 1kHz,unity gain 信号噪声比不小于90dB@+4dBU 总谐波失真：0.02%@4dBU 通道隔离度：100dB@+4dBU,unity gain 动态范围：>120dB@+24dbU,unity gain 电源功耗≤30W，AC 190V-240V 波段式5组启动时间控制，控制范围包括:0.1、0.3、1、10、30ms 波段式5组释放时间控制，控制范围包括:0.1、0.3、0.6、1.2、auto 13、 波段式3组压缩比控制，控制范围包括:2：1、4：1、10：1 14、 内建2组经过特殊调校设计的高精度的VCA控制模块 15、 VCA COUPLING 控制器功能模式可选：L、R、Mono 16、 背光压缩表桥 | 1 | 台 |
| 5 | 立体声母带响度限幅器 | Input Gain采用23位精密步进开关，步进增益0.5dB。增益范围0至11dB，Output Gain 采用23位精密步进开关，步进增益1dB。增益范围-10至+10dB。 Celing墙式限制功能只针对波形True Peak值进行处理，有效的保证了RMS响度的有效性。 输入输出采用多位步进式开关，轻松实现recall功能。 内置快速响应的13段True Peak 指示器。 内置Link 开关，左右通道可一键同步控制。 内置不少于3种输出音色预设，适合不同的乐曲风格。 内置零延迟快速处理电路。 频率响应：± 0.04 dB @ 20~20KHz 静态噪声：<90dB (未加权) 最大输入电平不小于+26 dBU 最大输出电平不小于+27 dBU 总谐波失真：0.01%@+4dBU 13、 LED显示范围：0~8dB 13段指示范围 14、 输入增益控制：23位步进式控制,步进增益0.5dB 15、 输入增益范围：控制范围0-11dB 16、 输出增益控制：23位步进式控制,步进增益0.5dB 17、 输出增益范围：控制范围±0.5dB 18、 电源功耗≤30W，AC 190V-240V 19、 核心设备需出具厂家质保服务承诺函原件 | 1 | 台 |
| 6 | 大振摸电容话筒 | 频率响应：20-20kHz 低本底噪音：7dB-A 灵敏度（1KHz-1Kohm）：21mV/Pa 输出阻抗：50ohms 负载阻抗：1000ohms 灵敏度（DIN/IEC 651）：7dB-A S/N比（CCIR 468-3）：76.5dB S/N比（DIN/IEC 651）：87dB 较大声压（THD 小于0.5%）：138dB 较大输出电压：13dBu 传感器动态范围（DIN/IEC 651）：131dB | 2 | 套 |
| 7 | 监听音箱 | 200 瓦功率、5 英寸单元、0.75 英寸高音喇叭 精确自然的声场。 双同轴驱动技术。 前推低音口。 钛高音喇叭，带 Tulip 波导。 Class-AB 系统。 传感器匹配低通和高通双向放大。 专用的输入修剪，低音和高音控制。 可选自动待机模式。 | 2 | 只 |
| 8 | 耳机分配器 | 6通道独立晶体管模块化设计，内置全屏蔽分立模拟线性电源 精确配对的分立件扩流设计 每通道最大输出功率不低于6W 输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配 输入输出全平衡设计 输出具备±10dB范围增益修剪控制 半隐藏式的输出增益控制旋钮 具备超低噪声和透明的监听风格设计 喷砂氧化铝面板，多道CNC加工工艺 特殊订制的无断点高硅低噪全密封环形变压器和ALPHA长寿电位器（±1.5dB） 1U轻量化机身设计，轻便/稳固/便携 | 1 | 台 |
| 9 | 录音师监听耳机 | 频响范围：15-28,000 Hz 阻抗：38欧姆 接口类型：直型 灵敏度：99dB 较大承载功率：1,600 mW 于 1 kHz 线长：>1.8m 重量：285 g 线型：单边导线 音频接口：3.5毫米音频接口 驱动单元类型/直径：45mm | 2 | 付 |
| 10 | 万向话筒支架 | 二节万向话筒支架，桌面安装 | 2 | 套 |
| 11 | 电源时序器 | 时序控制器与电源控制器合并式设计。 配置了航空级高精度输入电压指针表。 面板具有8路输出独立控制按键和8路输出状态指示灯，可单独开启、关闭任意一路输出，1个时序开关和1电源控制总开关。 具有中控和设备级联控制接口。 时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联。 时序器与电源控制器可混合级联。 | 1 | 台 |
| 12 | 操作台 | 符合人体工程学的工作台面，总体设计：冷轧钢板与高密度板完美结合，支撑架采用2.0mm厚钢板专业设计制造，坚固耐用，造型新颖，美观大方，可拆装式结构， 上架满足国际标准19英寸设备的安装，内设走线孔与线盒，方便布线安装，其设计符合人体生理学和声学要求。 安装方便快捷，外形美观实用，根据使用的场合不同与设计的空间进行一系列改造设计；也可根据建议进行一系列设计。 生产工艺：采用全数控设备，经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准； 加工材料：全部采用优质冷轧钢板；装饰部分材质为优质进口高密度板； 材料料厚：根据零部件作用不同，料厚规格分别为现场加工搭配，加工硬化，牢固耐用； 表面处理：钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电,木质部分为（贴黑波音软皮）或（软包皮革）。 | 1 | 套 |
| 13 | 辅助材料 | 满足交钥匙工程所需线材、接插件辅料 | 1 | 套 |
| 中心机房设备清单 |  |  |  |  |
| 一、机房装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢无边防静电地板 | 600*600*35mm，安装高度300mm | 130 | m2 |
| 2 | 机房墙板 | 面层:0.5mm复合彩钢板 隔板材料:龙骨填充50mm岩棉+12mm石膏板； | 180 | m2 |
| 3 | 微孔铝扣板吊顶 | 600*600*0.8mm，8#吊杆，U38轻钢龙骨，阴角线收边， | 130 | m2 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 100mm高,防火板基层，304材质 | 50 | m |
| 5 | 顶面防尘漆 | 顶面防尘漆二遍 | 130 | m2 |
| 6 | LED普通照明 | 600*600嵌入式 | 6 | 盏 |
| 7 | 防火门 | 1500*2100 | 1 | 堂 |
| 8 | 隔墙 | 石膏板隔墙 | 35 | m2 |
| 9 | 地面找平 | 水泥砂浆地面找平 | 130 | m2 |
| 10 | 地板防尘漆 | 地板防尘漆二遍 | 130 | m2 |
| 11 | 设备散力架 | 镀锌角钢焊接散力架 | 12 | 套 |
| 12 | 其它 | 建渣清理、卫生打扫、开孔、施工、搬运等 | 1 | 项 |
| 二、机房空调工程 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1、单台总冷量≥41.2KW，显冷量≥37.2kw（测试条件：室内温度24℃,相对湿度50%），送风量≥11590m3/h。 2、★投标产品具有较广泛的应用场景，市场使用率高，精密空调为行业内知名品牌，提供ICT报告，2017年以来连续三年排名均在前三. 3、★精密空调应该具备良好控制精度功能，产品控制器具有良好电磁兼容性，提供国家级检测机构出具的检测报告（对控制器的连续骚扰电压试验、骚扰功率试验、断续骚扰电压试验、谐波电流测量试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电压暂落和短时中断抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验检测均符合要求） 4、送风方式：采用上送风前回风的方式。 5、★为保证精密空调设备厂家具备良好的原厂售后服务能力，精密空调制造商应该具备中国设备维修安装企业能力制冷空调A类特级等级证书。 6、压缩机类型：涡旋式压缩机，压缩机数量：1个。 7、为了保证精密空调换热效率，精密空调蒸发器应该采用“V”型蒸发器，拒绝斜板或者“/”蒸发器。 8、电源适用功能要求：交流电源停电和恢复时，应有告警功能，并具有缺相保护、反相保护、电源恢复后能自动启动回复断电前状态。控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、过热、短路有可靠的保护装置。 9、★为了保证产品质量，精密空调制造商具有ISO14001、ISO50001、ISO27001、ISO9001、OHSAS45001认证，提供所有证书复印件。 10、精密空调产品应该为节能环保产品，投标产品应提供节能认证证书。 11、★精密空调制造商应具备良好的研发和测试能力，制造商具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，提供证书复印件。 12、★考虑到四川地质情况，精密空调产品需具备9级抗震性能，提供投标同系列产品第三方检测机构9级抗震报告 13.★机房空调制造商售后服务须符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准，且获得五星或以上级别售后服务认证证书，提供证书复印件. 14、★由于设备安装环境复杂、距离远，属于超长安装范围，要求精密空调设备厂商具有超长超高管路连接装置的证书证明材料； | 1 | 台 |
| 2 | 空调线缆 | ZC-YJV-5*10 | 10 | 米 |
| 3 | 安装调试费用及辅材 | 外机支座，铜管、制冷剂、主机的安装调试等 | 1 | 项 |
| 三、机房供配电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 定制，600*800*2000mm | 1 | 套 |
| 2 | UPS主机 | 1、高频UPS采用在线式双变换技术，容量60KVA； 2、输入电压范围：138～485VAC，输入频率范围：40-70Hz，电流谐波失真度 THDi<3%（100%线性负载） 3、输出电压：380V/400V/415V(线电压) 4、过载能力：110%，1小时后转旁路；125%，10分钟后转旁路；150%，1分钟后转旁路；>150%，200ms后转旁路； 5、效率：正常模式:95.5%，经济模式:99%； 6、UPS标配主路和旁路输入断路器、输出、维修旁路断路器； 6、电池节数30-50节可调，设置灵活，旧系统改造时可利用原有电池。单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本 7、▲UPS采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统，采用UPS直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失﹑提高了转换效率,整流部分不需要全功运转的技术方法和第三方证明文件（盖鲜章）。 8、▲UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率，投标说明技术方法和第三方证明文件（盖鲜章）。 9、▲UPS制造厂商具备ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，IEC27001信息安全管理体系认证、ISO50001能效管理体系认证（提供相应证书复印件并加盖制造商鲜章，原件备查。）；（复印件并加盖UPS厂家公章）。 | 1 | 台 |
| 3 | 电池 | 12V150AH | 32 | 只 |
| 4 | 电池架 | 定制 | 1 | 套 |
| 5 | 金属桥架 | 200*100*1.0 | 50 | 米 |
| 6 | 主电缆 | YJY 4*50+1*25 | 500 | 米 |
| 7 | 线缆 | UPS输入输出电缆WYJY4*25+1*16 | 20 | 米 |
| 8 | 线缆 | 电池连接线 BVR-16 | 32 | 根 |
| 9 | 线缆 | 设备机柜配线 RVV-3*4 | 100 | 米 |
| 10 | 线缆 | 照明线缆BV-2.5 | 100 | 米 |
| 11 | 电气配管 | JDG20 | 100 | 米 |
| 12 | 双联开关 | 尺寸：86*86mm；材质：阻燃PC；颜色：象牙白；电压：250V | 1 | 套 |
| 13 | 安全应急灯 | 国产优质 | 1 | 套 |
| 14 | 安装调试费用及辅材 | 含施工、铜鼻子、设备搬运等 | 1 | 项 |
| 四、防雷接地工程 |  |  |  |  |
| 1 | 均压环紫铜带 | 30*3mm | 50 | 米 |
| 3 | 接地引入线 | BVR35mm2 | 30 | 米 |
| 4 | 地线跨接线 | BVR16mm2 | 20 | 米 |
| 5 | 绝缘子 | 10# | 100 | 个 |
| 6 | 机房等电位箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 7 | 安装调试费用及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 五、综合布线工程 |  |  |  |  |
| 1 | 六类24口网络配线架 | 19英寸标准机架式设备,高度1U，金属材质 | 16 | 个 |
| 2 | 24口理线架 | 材质：钢架+黑色喷塑，安装：19”机柜/机架式安装，1U高度 | 50 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，护套颜色（可选）：默认灰色 | 8 | 箱 |
| 4 | 服务器机柜 | 冷轧钢板，600*1200*2000mm；前后网孔柜门 | 8 | 台 |
| 5 | 机柜PDU | 16位10A，国标接口，带电源指示灯。 | 16 | 个 |
| 6 | 网格桥架 | 200*100mm，材料：Q235B钢材，表面处理：无毒害环保热镀锌，含固线器 | 20 | m |
| 7 | 光纤槽道 | 120*100 | 10 | m |
| 8 | 安装调试费及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 六、消防报警工程 |  |  |  |  |
| 1 | 光电感烟火灾探测器 | •使用环境温度：一1O°C〜+55°C •使用环境湿度：W95%RH （不凝露） •总线工作电压：DC24V脉动电压 •监视电流：V0.3mA •报警电流：＜0.8mA •风速：＜5m/s •报警确认灯：红色，报警常亮 巡检指示灯：红色，闪亮 •外壳护等级：IP30 •保护面积：60 m2 （保护空间高度6m以下） 80 m2 （保护空间高度8-12m） •线制：两总线，无极性 •总线长度：W2000m •执行标准：GB4715《点型感烟火灾探测器》 | 4 | 套 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | •使用环境温度：一10°C〜+50°C •使用环境湿度：W95%RH （不凝露） •总线工作电压：DC24V脉动电压 •动作温度：56°C〜66°C （出厂设置为58°C） •报警确认灯：绿色，巡检闪亮，红色，报警常亮。 •外壳防护等级：IP30 •监视电流：V0.3mA •报警电流：＜0.8mA •保护面积：20 m2 •线制：两总线，无极性 •总线长度：W2000m •执行标准：GB4716《点型感温火灾探测器》 | 4 | 套 |
| 3 | 火灾声光警报器 | •使用环境温度：-10°C〜+55°C；使用环境温度：W95%RH （不凝露） •工作电压：DC24V脉动电压； •监视电流W350uA；报警电流W5mA； •线制：两总线（无极性） •总线长度：W1500米（截面积1.5mm2铜质双绞线； •报警声压级：距正前方3m处75dB〜115dB （A计权） •变调周期：1.5s〜5s；闪光频率：1Hz〜1.5Hz •外形尺寸：长136mm,宽94mm,高38mm （含底座） •重量：100g±5% （不含底座） •外壳防护等级：IP30 •壳体材料和颜色：ABS红色 •底座安装孔距：55mm〜70mm •执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》 | 1 | 套 |
| 4 | 紧急启停按钮 | •工作电压：DC16〜32V； • 适用温度：-10°C〜50°C •外形尺寸：86X86X48mm • 重量：128g •无地址编码，直接连接，带指示灯、防护罩 •适用于 JB-QB-EIN70 | 1 | 只 |
| 5 | 放气指示灯 | •工作电压：DC22〜28V；工作电流：＜280mA •适用温度：-10°C〜50°C；湿度：W95%RH •外形尺寸：300X120X26 •重量：305g •无地址编码，直接连接 •适用于 JB-QB-EIN70 | 1 | 只 |
| 6 | 气体灭火控制器 | •总线工作电压：DC24V脉动电压 •工作电流：＜35mA •适用温度：-10°C〜50°C •湿度：W95%RH •外形尺寸：300X120X26mm •线制：两总线（无极性） •总线长度：＜ 1500米（截面积l.Omm，铜质双绞线） •监视电流：＜0.4mA •壁挂式，TFT 彩色液晶汉字显示； •总线制；具有火灾报警控制器功能，火灾报警总容量 160 点，可接控制模块、火灾显示盘。 •含 DC24V/3A 电源、5Ah 备电、打印机。 | 1 | 台 |
| 7 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5EI | 1 | 台 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 150 | KG |
| 9 | 泄压装置 | 400*400 | 1 | 台 |
| 10 | 线缆及辅材 | 信号线缆及管材 | 1 | 批 |
| 11 | 安装调试费 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 七、环境监控工程 |  |  |  |  |
| 1 | 精密列头柜监测软件模块 | 监测列头柜配电参数、开关状态、柜内环境、各个回路用电情况、各回路用电百分比等 | 1 | 套 |
| 2 | UPS配电柜监测软件模块 | 1、系统要能对机房配电柜的能耗进行监控。例如：单相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 2、系统对能耗数据进行实时分析统计，为机房能耗指标提供参考依据。 3、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 4、系统可以实现配电拓扑图、配电系统组态设计、配电系统组态监控、动态流动效果； | 1 | 套 |
| 3 | 市电配电柜 | 1、系统要能对机房配电柜的能耗进行监控。例如：单相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 2、系统对能耗数据进行实时分析统计，为机房能耗指标提供参考依据。 3、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 4、系统可以实现配电拓扑图、配电系统组态设计、配电系统组态监控、动态流动效果； | 1 | 套 |
| 4 | UPS监测软件模块 | 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 ▲提供备案可查的软件著作权及软件产品登记测试报告复印件加盖原厂鲜章 | 1 | 套 |
| 5 | 精密空调监测软件模块 | 1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定（包括短信控制、WEB控制）。 4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。 ▲提供备案可查的软件著作权及软件产品登记测试报告复印件加盖原厂鲜章 | 1 | 套 |
| 6 | 智能漏水控制器 | 1、报警是发出无电压触点信号，并产生声光报警。 2、485通讯接口，模块可编址0-255。 3、在无放大条件下，简易双绞线串行RS485通信可达1200米。 4、▲达到24个档位的检测灵敏度（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家鲜章）。 5、▲检测响应时间<10S（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家鲜章）。 ▲须提供第三方检测机构出具的检测报告以及备案可查的CE证书 | 1 | 套 |
| 7 | 漏水感应线 | 5米漏水感应线，采用两芯线设计，通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统。线缆直径:6MM, 检测导线外阻:20欧姆/100m,线缆重量: 28g/米,线缆颜色（骨架）: 黄色 ,最大暴露温度:85℃ | 1 | 条 |
| 8 | 漏水监测软件模块 | - 系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。 2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。 - 根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。 4、系统支持通过短信实时查询机房漏水状况。 5、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示具体漏水位置，同时将漏水位置数值以短信的方式发送给管理人员。 ▲提供漏水监测软件备案可查的软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告复印件加盖原厂鲜章 | 1 | 套 |
| 9 | 温湿度传感器 | 1、供电电源：12VDC 2、电流：＜30mA。 3、显示：60×42（mm）LED屏显示测量值。 4、测温范围：-20-70℃；测量精度：±0.1℃； 5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH 6、输出信号：RS485。 7、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号。 ▲提供具备CNAS或CMA认证的第三方检测机构提供的校准报告并加盖设备原厂商印章 ▲提供备案可查的CE证书 | 4 | 个 |
| 10 | 温湿度监测软件模块 | 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警。 3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 5、监控系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况。 ★提供温湿度监测软件备案可查的软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告复印件加盖原厂鲜章 | 1 | 套 |
| 11 | 消防监测软件 | 1、消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。 2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场。 ▲提供消防监测软件备案可查的软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告复印件加盖原厂鲜章 | 1 | 套 |
| 12 | 视频监测软件V1.0 | 1、平台软件视频控件完全集成海康、大华、宇视等主流硬盘录像机或者视频服务器。 2、对监控视频的实时浏览，同时浏览多个摄像头；以机房视图为基础，实现摄像头可视化管理。 ★3、具有和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动进行抓拍图片或者小于15秒的录像，并将抓拍图片和录像进行独立存储，便于事件追踪查阅。 ▲提供视频系统监测软件备案可查的软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告复印件加盖原厂鲜章 | 1 | 套 |
| 13 | 门禁监测软件V1.0 | 1、将门禁系统集成到监控系统中，提供访问、事件、操作等记录，查看、导出、搜索等操作方式，方便用户查询；以机房视图为基础，实现门禁可视化管理. 2、如果门禁出现异常，应通过电话短信方式、手机APP等多种报警放肆报告给设定的管理人员，便于尽快处理。 3、可监测门的开关状态以及通过浏览软件、客户端软件、手机APP软件实现远程开关门区。 ▲提供门禁系统监测软件备案可查的软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告复印件加盖原厂鲜章 | 1 | 套 |
| 14 | 监控服务器 | 2U机架式服务器、处理器四核八线程及以上，主频3.4GHz、16G内存及以上、480GSSD+2T硬盘及以上、2G独显及以上、ATX 600W电源，外露2个千兆网口，VGA+DVI-D双显，2个USB接口，2个COM 。 | 1 | 台 |
| 15 | 数据采集一体机 | 1 个 10/100 以太网口；2个RS232、/RS485复合串口，6个485串口，，每个串口带有15KVESD保护；8路DI，4路DO；电源输入AC100-240V；端口支持12V@1A ， POE供电；功耗<19W；1U标准机架安装/壁挂。环境温度-10℃～50℃；环境湿度10%～90%RH，无凝露；静电防护接触放电:±6KV；空气放电:±8KV；EFT防护±2KV；长×宽×高：440MM ×200MM ×44MM 。 | 1 | 台 |
| 16 | 4G全网通短MODEM | 须具备支持发送手机短信和拨打电话号码、手机号码报警功能，无须在另外配置电话语音卡。 | 1 | 台 |
| 17 | 全网通短信语音告警软件V1.0 | 短信报警系统须支持平安信息推送功能。须支持短信布防、短信控制须支持短信猫通讯提示功能、主备短信猫通讯失败联动功能、备份短信猫通讯失败联动功能。 ★以上功能须提供软件界面截图盖章证明 ★提供备案可查的软件著作权及软件产品登记测试报告复印件加盖原厂鲜章 | 1 | 套 |
| 18 | 线缆及辅材 | 信号线缆及管材 | 1 | ¥1 |
| 19 | 安装调试费及辅材 | 设备的安装调试 | 1 | 套 |
| 八、安防监控工程 |  |  |  |  |
| 1 | 半球高清网络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m高清，1/3”CMOS，半球型网络摄像机，POE供电 | 6 | 个 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 16路4盘位网络硬盘录像机（NVR） | 1 | 个 |
| 4 | 监控级硬盘 | 4T | 2 | 个 |
| 5 | 指纹门禁一体机 | 可控制1个门禁，支持指纹、刷卡、密码功能，可存储3000条指纹、5000张卡信息，保存100000条记录，TCP/IP连接 | 1 | 套 |
| 7 | 电磁锁 | 磁力锁，吸力280KG，支持门状态反馈。可适用木门、铁门、玻璃门 | 1 | 个 |
| 8 | 出门按钮 | 默认方形白盒，特殊要求请说明 | 1 | 个 |
| 9 | 电磁锁L型支架 | 磁锁安装L型支架附件 | 1 | 个 |
| 10 | 锁电源 | 直流输出:12VDC,5A | 1 | 个 |
| 11 | 线缆及辅材 | 信号线缆及管材 | 1 | 批 |
| 12 | 安装调试费及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 九、核心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1. 架构：采用CLOS多级多平面架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，支持配置独立的主控引擎、交换网板、业务插卡； 2. ★性能：交换容量≥510Tbps，转发性能≥96000Mpps；（要求提供官网链接和截图证明） 3. ★槽位：主控板槽位≥2，业务板槽位≥8，独立交换网板槽位≥6； 4. ★高度：为节省机房空间，设备高度≤12U； 5. ▲端口：支持高密及高速率端口板卡，以满足网络发展需求，支持千兆光口、千兆电口、万兆光口、万兆电口、25G光口、40G光口、100G光口，400G光口，且支持不低于48口的25G板卡、不低于16口的40G板卡、不低于36口的100G板卡；（提供官网选配/订购信息链接和截图，需包含上述所有端口类型） 6. ▲风道：严格前后风道设计；(需提供设备机框气流流向图证明) 7.硬件可靠性：支持设备重启百秒通流，从设备上电到流量转发仅需百秒;（需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 8. ▲可靠性：支持INQA（IPCA）功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计；（需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 9. ▲融合：支持内置鹰视扫描器；（需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 10. ▲管理性：内置智能图形化管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；（需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 10.▲安全特性：支持全端口256bits MACsec加密；支持可信计算：支持设备可信自检、证书签发功能；（需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 13. ★配置要求：配置双主控，≥48个万兆光口（24个万兆光模块），≥16个100G以太网光口（满配100G光模块）； | 1 | 台 |
| 2 | 楼层交换机 | 1. ★性能指标：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网最小值为准；（要求提供官网链接和截图证明） 2. ★端口配置：≥48个1/10G SFP Plus端口（满配万兆光模块），≥6个QSFP28端口（满配QSFP28光模块）； 3.▲ 电源风扇：支持模块化冗余电源，支持模块化风扇，支持前后、后前风道；（要求提供官网链接和截图证明） 4. VLAN：支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN； 5. 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6. 可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 7. ▲智能分析：支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能，支持丢包测量，可测量正向、反向以及双向的丢包情况,包括丢失的报文数、字节数、丢失率等；（要求提供官网链接和截图证明） 8. 访问控制：支持基于端口和VLAN的 ACL，支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 9. ▲管理性：内置智能管理中心，支持智能化、自动化的进行故障替换、批量命令下发、配置升级；（需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） | 12 | 台 |
| 3 | 防火墙 | 1.★标准机架式设备,配置≥16个10/100/1000BASE-T接口，≥4个SFP插槽），≥6个SFP+插槽，≥2个可插拔的扩展槽； 2.★防火墙吞吐率≥15Gbps，并发连接数≥500万；配置≥3年应用特征库、IPS、AV升级许可； 3.▲支持防火墙策略、NAT、攻击防御、IPS、防病毒、WAF、信息过滤、带宽管理、负载均衡、IPsec、SSL VPN、虚拟防火墙、IPv6路由、日志及审计功能。(需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 4.▲支持信息内容过滤功能：包括邮件过滤、文件过滤，FTP内容过滤、HTTP内容过滤、SMTP主题内容过滤、HTTP URL过滤、HTTPS URL过滤功能；支持威胁情报功能：包括可针对IP信誉库功能、域名信誉库功能、URL信誉库功能的流量阻断或放行；(需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 5.▲支持IPV6邻居发现协议、NAT64功能、IPV6安全策略、IPV6攻击防范、IPV6 IPS功能、IPV6 AV功能、IPV6 SSL VPN、IPV6 服务器负载均衡(需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明）； 6.能够防范DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood、http Flood、https Flood、sip Flood等常见DDoS攻击的检测防御。支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 7.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 8.支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项； 9.支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址； 10.▲具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证证书。 (需提供证书复印件证明) 11.▲防火墙产品需具备IPv6 Ready Logo认证、IPv6 Enabled Logo认证；(需提供证书复印件证明) | 1 | 套 |
| 4 | 上网行为管理器 | 1.★标准机架式设备；硬盘≥1TB；内存≥2G；配置≥10个千兆电口，≥4GE（Combo）;标配双电源；支持Bypass； 2.★全威胁功能开启后带宽性能≥100M，网络吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥80万，推荐用户数≥500人。 3.包含≥三年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可； 4.支持接口配置、IPv4路由、NAT、地址探测功能；支持接口配置IPv6地址、链路负载均衡、会话限制功能；支持网关、网桥、旁路部署模型；支持抗DOS、防ARP Flood、防ARP欺骗、基于用户和URL的策略功能等安全防护功能； 5.▲支持应用类审计功能、恶意URL过滤/URL模糊匹配功能、预定义和自定义URL功能、应用名/操作系统/平台/终端等的审计功能、各类应用审计功能、SSL加密审计功能、SSL加密过滤功能；(需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 6.▲支持基于P2P应用和时间的流量控制、支持在线用户信息统计、支持上网用户连接数统计、单IP限制功能；(需提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的测试/测评/检测/检验报告复印件证明） 7.支持微信认证、短信认证、其他认证（IP绑定、MAC绑定、无感知认证、WEB认证、LDAP认证、Radius认证）、设备登录USB-key双因素身份认证、黑名单、Portal页面自定义功能； 8.产品支持服务器非法外联管控，并支持服务器外联白名单地址自学习，可手工添加服务器合法外联地址，支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能，具备弱密码扫描能力，可实现基于地址、服务扫描内网资产的空密码、用户名和密码相同、密码复杂度、长度、弱口令等问题； 9.支持预定义的入侵攻击特征类，包含最大事件集、常规事件集、应用事件集、攻击事件集，支持400万病毒防护特征库，支持1000+规则库，产品分类支持AQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描及爬虫、WebShell攻击、会话劫持、敏感信息泄露、CMS漏洞防护等类型； 10.▲产品具备网络通讯安全审计产品（国标-增强级）销售许可证 、IPv6 Ready Logo认证、中国网络安全审查技术与认证中心颁发IT产品信息安全认证证书;(要求提供各个证书复印件证明) | 1 | 套 |
| 5 | 服务器交换机 | 1. ★性能指标：交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥482Mpps，以官网最小值为准；（要求提供官网链接和截图证明） 2. ★端口配置：≥28个100/1000Base-T电接口，1/10 GE 光接口≥8个（配置4个万兆光模块），100/1000Base-X SFP combo接口≥4个，扩展插槽≥1个； 3.▲ 电源风扇：支持模块化冗余电源，支持模块化风扇，支持前后、后前风道；（要求提供官网链接和截图证明） 4. 三层功能：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 5.▲要求设备支持防火墙插卡；支持不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡，鹰视扫描器插卡、mini iMC插卡）；（要求提供官网链接和截图证明） 6.▲支持全端口256bit MACsec加密功能；（要求提供官网链接和截图证明） | 2 | 台 |
| 6 | 服务器 | 1. ★机架式服务器，高度≤2U，含上架导轨 2. ★配置≥2颗处理器（核数≥24核、主频≥2.1GHz），设备支持Intel® Xeon® 可扩展系列或澜起津逮®系列处理器； 3. 配置≥256GB DDR4内存，最高速率≥3200MT/s，≥32个内存插槽，支持≥16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列； 4. 配置≥2块480GB SATA SSD，2块4TB HDD,支持≥39个硬盘或≥28个NVMe SSD，支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件； 5.配置≥1张4端口HBA 阵列卡; 6. 配置≥1个千兆管理接口，≥4个千兆电接口、≥2个10Gb SFP+接口（含多模光模块）； 7. 支持≥14个PCIe4.0插槽，支持≥14块单宽GPU或≥4块双宽GPU； 8. 配置≥1个前置Type-C接口，≥2个内置USB3.0接口； 9. ▲配置服务器管理软件，支持手机App客户端，提供包括但不限于蓝屏快照、操作系统崩溃/重启/关机时自动录像和回放、基于动态口令的双因素认证和基于硬件的国密算法功能；（提供手机App客户端下载链接、逐项提供管理软件操作界面截图或技术白皮书作为证明材料） 10.▲配置统一运维管理软件，可管理≥1000台服务器、≥30台交换机，提供包括但不限于设备自动发现或批量添加、状态监控与远程控制、BIOS配置导出、基于模板的RAID配置和操作系统批量部署、交换机和刀片机箱拓扑展示、性能监控（CPU、内存、硬盘使用率以及网络吞吐量）等功能；（以上功能须逐项提供管理软件操作界面截图或技术白皮书作为证明材料） 11.▲提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值；（提供管理软件数据安全清除操作界面截图或白皮书作为证明材料） 12. ▲配置机箱安全面板，支持TCM/TPM芯片级安全模块；可选配PCIe安全防护模块，支持搭载独立CPU，提供攻击防护、IPS检测、通道QoS和服务器非法外联防护等功能；（提供PCIe安全防护模块官网链接与相关内容的截图、实物照片与功能截图作为证明材料；） 13. 配置≥6个冗余风扇、≥2个白金级冗余电源； 14. ▲支持5℃～45℃工作温度可长期稳定工作，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度；（提供管理软件操作界面截图或技术白皮书作为证明材料）； | 20 | 台 |
| 7 | 存储服务器 | 1.★每个存储阵列配置4颗相同型号的Intel存储处理器或者2颗Intel存储处理器+2颗存储专用ASIC处理器（提供技术白皮书或产品彩页或官方网站截图证明）； 2.★配置≥24GB缓存，存储系统掉电无需电池进行保护; 3.配置≥8个16Gbps FC主机接口/阵列; 4.★配置≥120块16TB SAS 7.2K HDD； 5.支持RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / MSA DP+等Raid级别； 6.▲配置智能写感知功能，通过写I/O分辨，将随机写IO数据自动存储到性能层（SSD)，将顺序写I/O数据存储到更加经济的标准层和归档层。提高存储介质存储选择的精准度，节约成本，配置少量SSD可以提升2-4倍的性能；（提供技术白皮书或产品彩页或官方网站截图证明） 7.▲配置智能健康检测功能，对设备的海量运行数据分析，分析引擎将收集常见故障特征，并对照设备最佳实践进行检查，给出设备的运行状态和修复调整建议，从而实现潜在故障的预测和预防；（提供技术白皮书或产品彩页或官方网站截图证明） 8.采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发； 9.支持容错条带再平衡功能，当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，实现条带保护层智能调整，保证数据的可用性； | 5 | 台 |